Оглавление

Состав проекта планировки:	4

Введение	5

Основные положения проекта	5

1.	Анализ градостроительной ситуации	6

2.	Общая информация о проектируемом районе	6

3.	Архитектурно-планировочная организация территории	6

3.1	Современная планировочная организация территории	6

3.2	Предложения по основным направлениям развития архитектурно- планировочной и функционально-пространственной структуры территории	7

3.3	Определение параметров планируемого развития объектов архитектуры городской среды. Проектные предложения.	7

4.Транспортная инфраструктура	7

4.1	Общая характеристика района проектирования	7

4.2	Предложения по развитию транспортной инфраструктуры	8

4.3	Развитие улично-дорожной сети	8

4.4	Развитие пешеходного движения	8

5.	Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	9

6.	Инженерная инфраструктура	9

6.1	Водоснабжение и водоотведение	9

6.2	Газоснабжение	13

6.3	Электроснабжение	14

7.	Система озеленения	16

8.	Численность населения. Жилищный фонд. Социальная инфраструктура	17

9.	Баланс территории квартала индивидуальной застройки	19

10.	Охрана окружающей среды	19

11.	Технико-экономические показатели	22

Состав проекта планировки:

- Пояснительная записка

- Графические материалы

Графические материалы

| № п/п | Наименование | Марки- ровка | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема положения квартала в планировочной структуре города, района | ГП-1 | 1:2000 |
| 2. | Схема использования территории в период подготовки ППТ (опорный план) | ГП-2 | 1:1000 |
| 3. | Схема размещения объектов капитального строительства. Генплан (основной чертеж) | ГП-3 | 1:1000 |
| 4. | Схема вертикальной планировки территории. Схема инженерной подготовки территории | ГП-4 | 1:1000 |
| 5. | Схема организации уличной дорожной сети и движения транспорта | ГП-5 | 1:1000 |
| 6. | Поперечные профили улиц | ГП-6 | 1:1000 |
| 7. | Схема водоснабжения | НВК | 1:1000 |
| 8. | План сетей газоснабжения | ГСН | 1:1000 |
| 9. | План сетей электроснабжения | ЭС | 1:1000 |

Введение

Проект планировки квартала усадебной застройки в с. Большие Верези Арского р-на РТ выполнен коллективом ООО «Мастерская архитектора Дмитриева Н.М.» в соответствии с договором № 16-18/ПР от 05 июня 2018г. с Исполнительным комитетом города Арск РТ и техническим заданием на разработку проекта планировки территории квартала.

Проект разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов. Проект разработан на топографической съемке в масштабе М 1:1000.

За основу разработки застройки принят генеральный план муниципального образования «город Арск» Арского муниципального района Республики Татарстан.

Схема положения проектируемого квартала в структуре города выполнена в соответствии со структурой района в М 1:2000.

Проектное предложение выполнено в М 1:1000.

Основные положения проекта

Основные положения проекта выполнены в соответствии со статьей 42 Градостроительного Кодекса Российской Федерации «Проект планировки территории».

Проектом предполагается достижение основных целей:

- обеспечение устойчивого развития и повышения эффективности использования территории;

- выделение элементов планировочной структуры территории проектирования;

- установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры;

- установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства.

- определение очередности освоения территории.

Проектом намечается формирования квартала усадебной жилой застройки со строительством детского сада на 55 мест в комплексе с начальной школой на 30 мест и объектов обслуживания.

Застройка предусматривается жилыми домами по индивидуальным проектам.

- Анализ градостроительной ситуации

Проектируемый квартал расположен на территории города Арск, в западной части села Большие Верези.

Проектом предусматривается формирование масштабной человеку, комфортной и экологически безопасной среды, использование выразительных архитектурно-планировочных приемов, сохранение и развитие природного и культурного своеобразия города Арска, с полным набором объектов обслуживания необходимым для создания полноценной жилой среды.

Прилегающая существующая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Территория проектируемого квартала в соответствии с правилами землепользования и застройки относится к зоне Ж 1.1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами на территории проекта планировки). Зона предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из индивидуальных жилых домов, с размещением необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Общая информация о проектируемом районе

Проектируемая территория расположена на западе села Большие Верези в границах земельных участков, находящихся в федеральной собственности (кадастровые номера 16:09:090405:181, 16:09:090405:180), в частной собственности (кадастровый номер 16:09:090405:149).

К проектируемой территории с восточной стороны примыкает сельская индивидуальная застройка, с северной части проходит автомобильная дорога Арск -  Большая Атня, с западной и южной стороны примыкают земельные участки Наласинского сельского поселения Арского муниципального района РТ.

Проектируемая территория предназначена для строительства усадебной застройки, а также для размещения объектов общественно-делового назначения, в том числе объектов социального, культурно-бытового и коммерческого назначения.

Площадь территории проектируемого квартала составляет 41,27 га.

Проектируемая территория в границах красных линий составляет 27,36 га.

- Архитектурно-планировочная организация территории

  - Современная планировочная организация территории

Проектное предложение по организации жилой зоны опирается на результаты градостроительного анализа рассматриваемой территории.

В настоящее время рассматриваемая территория находится в стадии освоения.

На проектируемую территорию окружающая среда и её объекты отрицательного воздействия не оказывают.

На территории проектируемого квартала в границах красных линий отсутствуют зоны с особыми условиями использования территории, в восточной части на глубине 1,20 м проложен газопровод высокого давления с охранной зоной 10,0 м.

Объекты культурного наследия отсутствуют.

Новое жилищное строительство предлагается на свободной территории.

  - Предложения по основным направлениям развития архитектурно- планировочной и функционально-пространственной структуры территории

Проектируемый квартал является частью жилого образования индивидуальной застройки.

На территории проектируемого квартала образуется пятнадцать жилых групп.

Проектом предлагается строительство детского сада на 55 мест в комплексе с начальной школой на 30 мест, объектов социального, культурно-бытового и коммерческого назначения. В южной части квартала выделена зона для физкультурно-оздоровительных занятий и детская игровая зона.

  - Определение параметров планируемого развития объектов архитектуры городской среды. Проектные предложения.

Проектом предусматривается новое строительство на свободной территории.

Ширина улиц принята 20 метров с проезжей частью 6 м и устройством тротуаров шириной 1,8 м. Линия застройки жилых домов принята с отступом от красной линии на 3 метра.

Застройка осуществляется жилыми домами по индивидуальным проектам. На территории квартала запроектировано 259 земельных участков под индивидуальную застройку. Площадь земельных участков составляет 750,0 кв.м – 1 140,0 кв.м

Общая площадь земельных участков под индивидуальную застройку составляет 24,64 га.

4.Транспортная инфраструктура

  - Общая характеристика района проектирования

Структура проектируемых улиц планируемой территории продиктована сложившейся градостроительной ситуацией. Подъезд к жилым домам будет осуществляться по жилым улицам шириной 20 метров в красных линиях, с проезжей частью 6 метров. Эта ширина позволит парковаться машинам в 1 ряд вдоль проездов.

Сеть внутриквартальных улиц и пешеходных связей обеспечивает доступность и обслуживание объектов на территории жилого квартала. Движение пешеходов внутри проектируемой территории будет осуществляется по пешеходным тротуарам.

  - Предложения по развитию транспортной инфраструктуры

Проектом планировки предлагается развитие местной улично-дорожной сети на проектируемой территории в соответствии с предлагаемой планировочной структурой, потребностью создания комфортной среды для проживания.

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и автомобильных перевозках.

  - Развитие улично-дорожной сети

Проектируемые улицы относятся к категории основных улиц в жилой застройке. Проезжие части улиц приняты 6 м, двухполосные с шириной полосы по 3,0 метра. Тротуары приняты шириной 1,8 м.

Поперечные профили улиц приведены на отдельном листе ГП-6.

  - Развитие пешеходного движения

В целях улучшения пешеходной доступности и удобства пешеходов, проектом предлагается:

- организация пешеходных связей вдоль внешних дорог;

- организация пешеходных дорожек и тротуаров вдоль всех проезжих частей улиц по обеим сторонам.

- Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Задача вертикальной планировки – придать проектируемой поверхности уклоны, обеспечивающие:

- отвод поверхностных вод;

- благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов;

- подготовку территории под застройку;

- прокладку подземных сетей, благоустройство застраиваемых территорий;

- организацию рельефа при наличии неблагоприятных условий местности.

Поперечные уклоны отдельных элементов улицы приняты следующими:

- для проезжих частей	0,002 – 0,045;

- для тротуаров	0,015 – 0,050.

Отвод поверхностных вод осуществляется путем создания уклона в сторону лотков проезжей части.

Проектом	предусматривается	засыпка	локальных	пониженных	и заболоченных участков.

- Инженерная инфраструктура

Проектируемая индивидуальная жилая застройка предполагается с полным инженерным обеспечением: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, канализацию. Подключение будет осуществляться к существующим объектам инженерного обеспечения в соответствии с техническими условиями.

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Существующее положение

На	территории	проектируемого	квартала	отсутствуют	сети водоснабжения.

Расходы воды. Проектные предложения.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Монтаж наружных сетей вести в соответствии со СНиП 3.05.04-85*,          СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

Вода расходуется на:

- нужды населения;

- пожаротушение.

В жилых и общественных зданиях, предусматривается полное санитарно- техническое благоустройство. Здания оборудуются водопроводом, системой водоотведения и горячим водоснабжением от газовых водонагревателей.

Водоснабжение предусмотрено от водозаборных сооружений с. Большие Верези.

Нужды населения

Удельные	среднесуточные	нормы	водопотребления	приняты	в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».[1]

Хозяйственно – питьевые расходы воды

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водопот- ребления л/сут | Количество | Суточный расход воды, м3/сут | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, ванными с газовыми водонагревателями | 210,00 | 925 | 195,00 | [1] |
|  | ИТОГО: |  |  | 195,00 | – |

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водопот- ребления л/сут | Количество | Суточный расход воды, м3/сут | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Неучтенные расходы (10 % от хоз. – питьевых) |  |  | 19,50 | – |
|  | ВСЕГО: |  |  | 214,50 | – |

Расход	стоков	в	сутки	наибольшего	водопотребления	согласно	[1] составляет:

Qсут.max = Kсут.max  Qсут.m, м3/сут;

Где:

Тогда:

Ксут.mах.	- коэффициент суточной неравномерности,

Kсут.max = 1,2;

Q сут.mах. - расчетный (средний за год) суточный расход воды.

Qсут.max = 1,2  214,50 = 257,40 м3/сут

Расчетный часовой расход определяется по формуле [1]: qч.max = Kч.max  Qсут.max / 24, м3/ч;

Где:	Кч.мах.	-	коэффициент	часовой	неравномерности, определяемый по формуле [1]:

Kч.max = max  max;

Где: max - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый max = 1,3;

max	-	коэффициент,	учитывающий	число	жителей	в населенном пункте, принимаемый по табл. 2 [1];

max = 4,5

Тогда:

Kч.max = 1,3  4,5 = 5,85

qч.max = 5,85  214,50 / 24 = 55,30 м3/ч

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.

Схема водоснабжения

Проектом	предусматривается	строительство	квартальных водопроводных сетей на территории рассматриваемого участка застройки.

Для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд проектируемого квартала предусмотрен объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный кольцевой водопровод с расстановкой пожарных гидрантов в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» на расстоянии не более 150 метров друг от друга. Уличные сети приняты из полиэтиленовых напорных труб типа ПЭ100 SDR 17 -160 х 9.5, ПЭ 100 SDR 17 – 110х6,6 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001.

Подключение	уличных	сетей	предусматривается	от

существующего водозабора, расположенного северо - восточнее  проектируемого квартала.

Глубина заложения труб 2.0- 2.2 м от поверхности земли до низа трубы.

Протяженность участков уличных сетей водоснабжения составит  Ǿ 160 около – 1000м, Ǿ 110 около 5000м.

Водоотведение

На рассматриваемой территории сети водоотведения отсутствуют.

Для	отвода	хозяйственно-бытовых	стоков	предлагается устройство локальных очистных сооружений для жилой застройки и общественных зданий

Расходы сточных вод Сточные воды собираются с:

- жилой застройки;

- зданий торгового и общественно-делового назначения. Расходы сточных вод приняты равными расходу водопотребления

  - Газоснабжение

Расход природного газа в рассматриваемом квартале предусматривается на нужды пищеприготовления, теплоснабжения и горячего водоснабжения жилой застройки.

Для пищеприготовления к установке приняты 4х-конфорочные газовые плиты ПГ-4.

Коэффициент   часового   максимума   расхода   газа принят  согласно СП42-101-2003 и составляет 1/2050.

Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление составит 32 куб. м/год для потребителей с учетом теплоснабжения и горячего водоснабжения от водонагревателей на газовом топливе.

Часовой расход газа по проектируемому кварталу составит 1063 куб. м/час.

Принцип построения газораспределительных систем выбирается в зависимости от характера планировки и плотности застройки поселения. Предпочтительными являются смешанные или кольцевые газораспределительные системы, обеспечивающие наиболее равномерный режим давления во всех точках отбора газа из распределительных газопроводов, а также повышающие надежность систем газоснабжения.

При проектировании газораспределительной системы учитывается планировка микрорайона, плотность и этажность застройки, объемы потребляемого газа, наличие и характеристики газопотребляющих установок, стоимость труб, оборудования, строительства и эксплуатации.

Выбор трассы газопровода производится из условий обеспечения экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов с учетом перспективного развития микрорайона, предприятий и других объектов, а также прогнозируемого изменения природных условий.

Для строительства газопроводов низкого давления предусматривается применение полиэтиленовых труб, изготовленных по ГОСТ Р 50838.

Для обозначения трассы полиэтиленового газопровода предусматривается установка опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты шириной 0,2 м с несмываемой надписью: «Осторожно! Газ». По всей длине трассы вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2 ÷ 0,3 м) газопровода предусматривается прокладка изолированного медного провода сечением 2,5 ÷ 4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака.

Глубина прокладки газопровода от 1,0 до 1,5 м.

Подключение жилых домов к распределительным газопроводам выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838 -- 95, либо стальных труб по ГОСТ 10704 -- 91. Газопровод проложить подземно, выход из-под земли осуществить у дома.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов -- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода -- в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров -- с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов -- в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП по горизонтали до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м (согласно СНиП 42-01 -- 2002 «Газораспределительные системы»).

Стальные и полиэтиленовые наружные газопроводы всех категорий, а также газопроводы и газовое оборудование ГРП по окончании строительства, должны быть испытаны на герметичность.

  - Электроснабжение

1.  Общие данные.

Проектом предусматривается строительство ВЛ-0,4кВ от существующей КТП.

В РУ-0.4 кВ КТП-10/0.4 кВ предусмотрена группу коммерческого учёта.

2.  Показатели проекта

- номинальное напряжение сети - 0,4 кВ;

- максимальная мощность           - 518 кВт;

- расчетный ток - 870 А;

3. Выполнение сетей 0.4 кВ

Электроснабжение 0.4 кВ выполнить самонесущим изолированным проводом  СИП2-3х50+1х54.6 по проектируемым опорам. Ответвление к жилым домам выполнить проводом СИ4-2х16

Прокладку ВЛИ-0.4 кВ вести согласно серии Шифр 25.0017 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0.38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО "Нилед".

Крепления магистрального провода на угловых и концевых опорах выполнить при помощи анкерного клинового зажима РАС 1500. Для линии ответвления использовать анкерно-клиновые зажимы DN 123.

Опоры принять согласно серии Шифр. 21.0112 Угловые опоры ВЛИ 0.4 кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ 105 и СВ 110

4.	Заземление и защитные меры электробезопасности

В соответствии с ПУЭ п.1.7.3 принята система заземления IT в сети 10 кВ. Для защиты от поражения электрическим током  предусматриваются следующие защитные меры: - защитное заземление опор, на которых установлено оборудование с Rз=10 Ом;

После монтажа заземляющего устройства перед засыпкой измерить его сопротивление. Если величина сопротивления заземляющего устройства окажется более нормируемой, следует увеличить количество вертикальных электродов, соединив их между собой металлической полосой с ранее проложенными заземлителями. По окончании монтажа ВЛ, на опорах установить информационные знаки лицевой стороной не реже 500м друг от друга при следующих требованиях:

Лист металла или пластического материала толщиной не менее 1мм и размером 280х210 мм.

На информационном знаке размещаются слова "ОХРАННАЯ ЗОНА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ", значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны (10 м), стрелки в направлении границ охранной зоны, порядковый номер опоры, номер ВЛ, номер телефона владельца линии и кайма шириной 21 мм. Фон информационного знака белый, кайма и символы черные. " Высота расположения знака на опоре 2,5 м

Для обеспечения нормальной работы электроприёмников, нормируемого уровня электробезопасности и защиты от атмосферных перенапряжений на ВЛИ, работающей в сети с глухозаземлённой нейтралью, выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевой жилы СИП.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. Несущая нулевая жила присоединяется к заземляющему выпуску каждой опоры при помощи зажимов Р 71.

К заземляющим устройствам опор присоединяются все металлические конструкции креплений и арматура стоек опор.

Общее сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений РЕN-проводника ВЛИ-0.4 кВ в любое время года должно быть не более 10 Ом.

- Система озеленения

Территория под жилищное строительство свободна от застройки.

В северной части проектируемого квартала, вдоль автомобильной дороги Арск – Большая Атня произрастают ели высотой 6 – 8 м. В растительном покрове преобладает луговая травянистая растительность.

Проектное решение ставит следующие задачи:

- оздоровление окружающей среды;

- обеспечение комфортного проживания и отдыха населения;

- обогащение ландшафта проектируемой территории;

- участие зеленых насаждений в формировании планировочной и объемно- пространственной структуры застройки.

При проектировании озеленения рассматриваемой территории следует предусмотреть:

- удобные пешеходные связи со всеми сооружениями и площадками;

- возможность подъезда к жилым домам, детским учреждениями объектам торговли и обслуживания;

- изоляцию зданий от шума и пыли;

- озеленение вдоль дороги;

- озеленение территории детских учреждений;

Одним из определяющих факторов при подборе видов растений и их планировочной структуры при посадке является функциональное назначение территорий.

На проектируемой площади выделяются зоны, имеющие определённые требования к процессу озеленения:

- торгово-обслуживающая зона - в границах данной зоны проектируются зелёные насаждения общего пользования;

- жилые зоны - проектируются зелёные насаждения ограниченного пользования;

- зона транспортной инфраструктуры - предусматривается озеленение на специальных полосах между проезжей частью и тротуаром - уличное озеленение. В границах данной зоны проектируются зелёные насаждения специального назначения.

Проектом предлагается создать непрерывную систему зеленых насаждений, сформированную насаждениями жилых групп. Непрерывная система зеленых насаждений должна обеспечить удобные озелененные пешеходные связи между всеми планировочными элементами.

Проектом также предусматривается создание многорядных полос озеленения в пределах санитарно-защитных зон.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно- климатическим условиям.

В зоне обслуживания рекомендуется создавать смешанные насаждения из хвойных и лиственных пород. Такие насаждения обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы против задымленности, копоти и газов.

В результате намеченных проектных предложений существенно увеличится общая площадь озеленения населенного пункта и, соответственно, площадь объектов озеленения общего пользования.

- Численность населения. Жилищный фонд. Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. В границах территории проектирования разместятся предприятия по обслуживанию населения.

Для размещения учреждений обслуживания, требующих отдельных зданий, предлагаются отдельно стоящие объекты – детский сад, общественно- торговый центр.

Количество земельных  участков под индивидуальную жилую застройку на проектируемой территории 259 шт. Площадь участков составляет 750,0 кв.м – 1140,0 кв.м.

При коэффициенте семейности 3,56, существующее население квартала будет составлять 922 чел. При условии жилищного обеспечения 30 кв.м на чел. на перспективу общая площадь жилого фонда будет составлять 27660 кв.м.

Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания на территории микрорайона приняты по таблице № 31 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан.

Детские дошкольные учреждения и общеобразовательная школа I ступени проектируются для населения существующей застройки села Большие Верези и проектируемого квартала.

Численность постоянного населения в селе Большие Верези, согласно Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Арск» Арского муниципального района РТ, на 01.01.2015г. составляет 394 человека.

Общая численность населения села составит 1316 человек. (922+394=1316чел.)

Детские дошкольные учреждения размещаются на территории микрорайона в радиусе обслуживания 500 м. При расчетной численности населения микрорайона 1316 человека с учетом демографии требуется детское дошкольное учреждение вместимостью 53 места.

(На 1000 жителей по демографической структуре требуется 40 мест.

40 х 1,316 =53 места)

Исходя из этого для обслуживания села Большие Верези принимается  детский сад на 55 мест. Необходимая территория для детского сада 2000 кв. м

(40 кв. м х 55 чел. = 2200 кв. м).

Общеобразовательная школа I ступени размещается на территории микрорайона в радиусе обслуживания 400 м. При расчетной численности населения села 1316 человек с учетом демографии требуется начальная школа вместимостью 27 мест.

(На 1000 жителей по демографической структуре требуется 61/3=20 мест).

20 х 1,316 =27 мест)

Исходя из этого для обслуживания квартала принимается  начальная школа на 30 мест. Необходимая территория для школы 1500 кв. м

(50 кв. м х 30 чел. = 1500 кв. м).

Детское дошкольное учреждение проектируется совмещенным с начальной школой и размещается на земельном участке площадью 8429,0 кв. м на свободной территории в северо-восточной части квартала. Территория огораживается и предусматривается посадка зеленых насаждений.

Поблизости предлагается разместить центр обслуживания социального, культурно-бытового и коммерческого назначения с подъездами и автостоянкой. Проектом предлагается выполнить благоустройство и озеленение территории.

В южной части проектируемого квартала размещены общественные зоны для физкультурно-оздоровительных занятий и детская игровая зона.

- Баланс территории квартала индивидуальной застройки

| № п/п | Наименование |  |  |  | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного проектируемой территории, в том числе: | участка | в | границах | 41,27 |
| 2 | Территория жилой застройки |  |  |  | 24,67 |
| 3 | Территория участков общественных зданий |  |  |  | 2,71 |
| 4 | Территория улиц |  |  |  | 13,89 |
| 5 | Площадь озеленения (газонов) |  |  |  | 8,49 |
| 6 | Площадь твердых покрытий дорог |  |  |  | 3,45 |
| 7 | Площадь покрытия тротуаров |  |  |  | 1,95 |
| 7 | Протяженность дорог |  |  |  | 5,915 км |

- Охрана окружающей среды

Обоснование предложений о защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности.

Мероприятия по защите рельефа. В целях защиты рельефа генеральным планом предлагается тщательная организация поверхностного стока территории, ликвидация глубоких рытвин, промоин.

На стадии разработки рабочей документации объектов строительства необходимо в каждом конкретном случае проводить инженерно-геологические изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения конкретных площадок.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. В целях сокращения объемов выбросов ЗВ в атмосферу проектом планировки предлагается проведение комплекса архитектурно-планировочных мероприятий, предусматривающих:

- правильное расположение жилых массивов с учетом господствующих южного и юго-западного направлений ветров;

- оптимизацию транспортной системы;

- максимальное озеленение территории жилой зоны и санитарно-защитных зон пылегазоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Мероприятия по защите территории от загрязнения отходами. Проектом планировки предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

- ликвидация несанкционированных свалок с проведением рекультивации территории;

- удаление ТБО контейнеровозами на специализированный полигон;

Шумозащитные мероприятия. Необходимо проведение следующих мероприятий:

- оптимизация транспортного движения с выводом грузового автотранспорта с дорог, проходящих по территории жилой застройки;

- звукоизоляция окон;

Формирование природно-экологического каркаса территории. Форми- рование природно-экологического каркаса осуществляется созданием террито- риально непрерывной системы природных и озелененных территорий.

Санитарная очистка территории. Очистка от твердых отходов (ТБО) предлагается путем организации раздельного сбора сухого мусора у зданий и на улицах. Вывоз утиля производится утильзаготовительными организациями, а пищевые отходы направляются на откорм скоту. Мусор от жилых домов и учреждений вывозится на существующий полигон ТБО.

Предлагается проведение следующих работ по уборке улиц и площадей, парковой зоны - подметание тротуаров и дорожек.

Мероприятия по ГО. Основная цель разработки раздела – дать оценку с позиции ГО принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Защита населения. Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

В соответствии со СП 165.1325800.2014 и директивными указаниями Правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории населенного пункта. Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.

Работающие смены укрываются по месту работы. Основной способ защиты трудоспособного населения – укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований ИТМ ГО.

Оповещение. Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения:

- с использованием радио, телевидения;

- передвижных средств громкоговорящей связи;

- с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения, установка которых предлагается на всем протяжении улицы с интервалом 500 м друг от друга

Противопожарные мероприятия. Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения. На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности, нет таких объектов и на сопредельных территориях.

Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода предлагается установка пожарных гидрантов с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам.

Транспортная сеть и эвакомероприятия. Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ. Существующая улично-дорожная сеть в целом соответствует требованиям норм ИТМ ГО.

- Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели

проектируемой территории жилой застройки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь земельного участка в границах проектируемой территории в том числе: | га | 41,27 |
| 2 | Жилая территория | га | 24,65 |
| 3 | Норма выделяемых участков | га | 0,075 - 0,1140 |
| 4 | Общая площадь жилого фонда | кв. м | 27660 |
| 5 | Норма обеспеченности на расчетный срок | кв. м/чел | 30 |
| 6 | Количество жилых домов | домов | 259 |
|  | Численность населения | чел. | 922 |