Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Генеральный план

муниципального образования "город Арск"

Арского муниципального района

Республики Татарстан
Охрана окружающей среды

Текстовые материалы

г. Казань 2016 г.



[image: image1.emf]
 Содержание

4Содержание

Список принятых сокращений
5
1. Современное использование территории
6
2.
Характеристика природных условий
7
2.1.
Рельеф и геоморфология
7
2.2. Геологическое строение
7
2.3. Сейсмичность
8
2.4. Полезные ископаемые
9
2.5 Гидрогеологические условия
9
2.6. Гидрологическая характеристика
10
2.7. Климатические условия
11
2.8. Инженерно-геологическая оценка территории
13
2.10. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир
15
3. Состояние окружающей среды
19
3.1. Состояние атмосферного воздуха
19
3.2. Состояние водных объектов
23
3.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов
26
3.4. Отходы производства и потребления, биологические отходы
27
3.5. Физические факторы воздействия
34
3.8. Зеленые насаждения
35
3.9. Особо охраняемые природные территории
36
3.10. Медико-демографические показатели здоровья населения
36
5. Зоны с особыми условиями использования территории
41
4.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
41
4.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта
55
4.3. Минимально-допустимые расстояния инженерных объектов и сооружений
58
4.4. Охранные зоны линий электропередач
58
4.5. Охранные зоны поверхностных водных объектов
59
4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
61
4.7. Зоны природных ограничений
63
4.8. Особо охраняемые природные территории и резервные земельные участки, планируемые под особо охраняемые природные территории
65
4.9. Приаэродромные территории
66
4.10. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением
66
4.11. Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных территорий
67
5. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации
69
5.1. Организация зон с особыми условиями использования территории
70
5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
78
5.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
79
5.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории
82
5.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами
83
5.6. Мероприятия по защите от физических факторов
84
5.7. Формирование системы природно-экологического каркаса территории
86
5.8. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий
86
Мероприятия по охране животного мира
87
Список использованной литературы
88



Список принятых сокращений

	АЗС
	автозаправочная станция

	АО
	акционерное общество

	АТП
	автотранспортное предприятие

	БОС
	биологические очистные сооружения


	БПК
	биологическое потребление кислорода

	ВЛ
	высоковольтные линии

	ВНС
	водонасосная станция

	г.
	год/ город

	ГОСТ
	государственный стандарт

	ГУП
	государственное унитарное предприятие

	ГЭЭ
	государственная экологическая экспертиза

	ЖКХ
	жилищно-коммунальное хозяйство

	ЗВ
	загрязняющее вещество

	ЗСО
	зона санитарной охраны

	ИГЭ
	инженерно-геологический элемент

	КНС
	канализационная насосная станция

	ЛОС
	локальные очистные сооружения

	ЛПУ
	лечебно-профилактические учреждения

	ЛЭП
	линии электропередач

	МПП
	многоотраслевое производственное предприятие

	м.р.
	муниципальный район

	МСО
	межхозяйственная строительная организация

	МТС
	машинно-технологическая станция

	МЭиПР
	министерство экологии и природных ресурсов

	НРБ
	нормы радиационной безопасности

	ОАО
	открытое акционерное общество

	ОВОС
	оценка воздействия на окружающую среду

	ООПТ
	особо охраняемые природные территории

	ООС
	охрана окружающей среды

	ОС
	окружающая среда

	ПДУ
	предельно допустимый уровень

	ПДК
	предельно допустимая концентрация

	ПЗА
	потенциал загрязнения атмосферы

	ПМК
	передвижная механизированная колонна

	ПС
	подстанция

	РТ
	Республика Татарстан

	РУЭС
	районный узел электрической связи

	СанПиН
	санитарные правила и нормы

	СЗЗ
	санитарно-защитная зона

	СИАК
	специализированная инспекция аналитического контроля

	СНиП
	строительные нормы и правила

	СУ
	строительное управление

	ТКО
	твердые коммунальные отходы

	ТО
	территориальный отдел

	ТУ
	территориальное управление

	ФЗ
	Федеральный закон

	ЦРБ
	центральная республиканская больница

	ЭМИ
	электромагнитное излучение


1. Современное использование территории 
Муниципальное образование «Город Арск» расположено в южной части Арского муниципального района Республики Татарстан. В состав муниципального образования входят город районного значения Арск, села Большие Верези, Купербаш, Старый Айван, деревня Васильева Бужа.
Город Арск (с 1928 г.) – центр Арского муниципального района Республики Татарстан. Город занимает территорию площадью 1927 га, численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 22266 чел. 
Город обладает выгодным транспортно-географическим положением. Основное внешнее сообщение города с другими районами Республики Татарстан и регионами Российской Федерации осуществляется железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Непосредственно через город проходит автомобильная дорога регионального значения «Казань-Малмыж». На территории города расположена железнодорожная станция «Арск» на линии «Казань-Ижевск» Горьковской железной дороги. 

На территории муниципального образования осуществляют деятельность предприятия строительной отрасли (производственная база Арского филиала ОАО «Татавтодор», ОАО «АСПК», ООО «Арское МСО», ООО «СтройСервис», пилорама); предприятия металлообработки (ООО «Корыч», ООО «Металл», ООО «Газстройгарант», ИП Гарафиев Ф.К. и т.д.); предприятия химической промышленности (предприятия по производству полиэтиленовых труб (ООО «Арский трубный завод», ООО «ВекторПласт», пластмассовых изделий (ООО «Арск Пласт»), средств гигиены и акриловых красок (ООО «ТД «АМ-Сервис»), предприятия по переработке сельхозпродукции (ОАО «Арский элеватор», молочный комбинат ООО «Арча», ООО «Арский пищекомбинат») и др.
Сельскохозяйственные объекты представлены фермой КРС, расположенной вблизи д. Васильева Бужа.

Объекты инфраструктуры включают предприятия и учреждения управления, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, культуры и спорта.

В настоящее время на территории муниципального образования отсутствуют сформированные рекреационные зоны. 

Зонами с особыми условиями использования территории муниципального образования «г. Арск» являются санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, санитарные разрывы автомобильных дорог, зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта, охранные зоны линий электропередач и метеорологической станции; водоохранные зоны поверхностных водных объектов; зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и др. Природные экологические ограничения представлены зонами развития эрозионных и карстовых процессов, подтопления и затопления.
2. Характеристика природных условий
2.1. Рельеф и геоморфология

По геоморфологическому районированию Республики Татарстан территория муниципального образования «Город Арск» расположена в Западном Предкамье.
Северная часть рассматриваемой территории, занятая населенными пунктами, расположена в долине р. Казанка. 
Для р. Казанки характерна асимметрия речной долины инсоляционного типа – правый склон, обращенный на юг, – крутой, склон северной экспозиции – пологий. В районе г. Арска долина реки хорошо разработана, имеет  трапециевидную форму. Глубина вреза достигает 45-55 м. Ширина долины доходит до 3 км. Русло реки извилистое. Преобладающая ширина – 20-25 м. Пойма реки склонная, двухсторонняя, с ровной поверхностью. Ширина достигает 1 км. Склоны р. Казанки сложены глинистыми и суглинистыми грунтами, умеренно пересечены балками и оврагами. В настоящее время рельеф территорий населенных пунктов (в особенности г. Арск) антропогенно преобразован в результате градостроительного освоения.

Южнее г. Арск проходит водораздел рек Казанка и Нурминка с максимальными отметками, характерными для рассматриваемой территории (183,7 м). Водораздельное пространство характеризуется абсолютными отметками 160-180 м. Отмечается ярусность рельефа, обусловленная разной устойчивостью пород. Рельеф территории слабоволнистый, вертикально расчленен эрозионными врезами (оврагами) разной протяженности и глубины (Рабочий поселок…, 1977).
Для рассматриваемой территории характерны эрозионные формы рельефа, представленные оврагами и балками.

2.2. Геологическое строение 

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие коренные породы верхнепермского возраста, перекрытые четвертичными образованиями. Эти наиболее древние отложения выходят на дневную поверхность в нижних частях склонов, обрывах р. Казанки и крутых склонах оврагов (Проект районной планировки…, 1985).

Верхнепермские отложения представлены породами казанского и татарского ярусов. Казанский ярус делится на два подъяруса: нижний и верхний. По литологическому составу нижнеказанский подъярус делится на три горизонта. Нижний горизонт мощностью 20-30 м слагается темно-серыми глинами и алевролитами; средний, мощностью 15-25 м – доломитами с тонкими прослоями глин, песчаников, мергелей; верхний, мощностью 15-25 м – переслаиванием серых глин, алевролитов, песчаников. Общая мощность подъяруса составляет 50-80 м. Кровля подъяруса располагается на абсолютной отметке 50-60 м.

Верхнеказанский подъярус представлен прибрежно-дельтовыми отложениями, среди которых выделяются 4 ритма осадконакопления, объединенные в две пачки. Нижняя, включающая осадки приказанской и печищенской толщ, представлена известняками, мергелями и доломитами с подчиненными прослоями глин, песчаников, алевролитов и, в нижней части разреза, гипса. Вскрытая мощность достигает 35-40 м. Кровля фиксируется на абсолютных отметках 80-90 м. Верхняя пачка включает в себя отложения верхнеуслонской и морквашинской толщ и представлена в верхней части мергелями с прослоями алевролитов и глин, в нижней части переслаиванием известняков, песчаников, алевролитов и глин. Мощность верхней пачки составляет 30-35 м (Любимов, 2004).

Отложения татарского яруса, выходящие на дневную поверхность, имеют большее распространение и являются в значительной степени рельефообразующими. Эти отложения представлены нижнеуржумской свитой, залегающей первой от поверхности и слагающей обширные пространства водоразделов и склонов речных долин. Литологический состав пород представлен, в основном, глинами и песчаниками с прослоями алевролитов, мергелей и известняков. Мощность татарского яруса на водоразделах достигает 70 м.

Образования четвертичной системы пользуются повсеместным распространением и залегают в виде чехла на верхнепермских коренных породах как на водоразделах, так и в долинах рек и оврагов. По генезису их можно разделить на аллювиальные, пролювиальные, элювиально-делювиальные.

Аллювиальные четвертичные отложения слагают поймы рек и надпойменную террасу р. Казанки. Верхняя часть разреза аллювиальных образований представлена глинами, суглинками, супесями; в нижней части преобладает грубообломочный материал, гравий, щебень, песок мощностью 4-5 м. Общая мощность аллювиальных отложений достигает 15-20 м.

Склоны долин и водоразделы повсеместно прикрыты чехлом элювиально-делювиальных суглинков и супесей в основании со щебнем и дресвой коренных пород. Мощность их на водоразделах достигает не более 1-3 м, в верхней части склонов – 2-6 м и 7-20 м в нижней части (Любимов, 2004).

2.3. Сейсмичность

Территория г. Арска расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приурочена к западному склону Северо –Татарского свода.

Следует отметить, что ни один сейсмогенерирующий разлом непосредственно не пересекает территорию г. Арска. Тем не менее, влияние на сейсмичность оказывает близпроходящий Алатырско-Казанско-Арский глубинный транзитный разлом, расположенный северо-западнее города.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % (карта А), 5 % (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 60/пр) рассматриваемая территория относится к 6-балльной (карты А и В) и 7-бальной (карта С) зоне при возведении объектов повышенной ответственности. 
2.4. Полезные ископаемые

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на рассматриваемой территории имеются месторождения строительных камней, глинистого сырья и торфа.

Арское месторождение глинистого сырья, разведанное в 1967 г., расположено на северо-восточной окраине г. Арска и к настоящему времени выработано.

Купербашское месторождение известняка расположено в 1 км юго-западнее с. Купербаш на обрывистом правом склоне долины р. Казанки. Качество известняков характеризуется 2 и 3 маркой II группы горных пород для применения в дорожном строительстве. В настоящее время месторождение не эксплуатируется, относится к нераспределенному фонду недр и не намечено к освоению.
Месторождения торфа. На территории муниципального образования «город Арск» расположены месторождения торфа – Гнилое, Зур-Саз, Узукдугай, Качелинское и Кочкарник. Месторождения Гнилое, Зур-Саз, Узукдугай оказались затопленными в результате создания рыболовецких прудов. Месторождения Качелинское и Кочкарник к настоящему времени выработаны.

Пресные воды. Большое значение как полезные ископаемые имеют подземные воды. Согласно материалам Государственного доклада о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2015 г. вблизи г. Арска расположены эксплуатируемые Арское и Южноарское месторождения пресных питьевых подземных вод (таблица 1).

Месторождения пресных подземных вод вблизи г. Арска
	№ п/п
	Название месторождения
	Эксплуатационные запасы, тыс. м
	№ протокола, дата и организация утвердившая запасы
	Кол-во извлеченных подземных вод в 2014 г.,
тыс. м3/сут.

	
	
	А
	В
	С1
	С2
	Всего
	
	

	1
	Южноарское МПТВ
	0,08
	-
	0,17
	-
	0,25
	№76/2009 от 22.07.09 г. ТКЗ по РТ
	0,057

	2
	Арское МППВ
	-
	-
	0,141
	-
	0,141
	№237/2013 от 03.07.13 г. ТКЗ по РТ
	0,0257


2.5 Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория относится к Камско-Вятскому артезианскому бассейну, представляющему собой фрагмент Восточно-Русского сложного бассейна пластовых и блоково-пластовых вод. 

Практический интерес на территории муниципального образования «г. Арск» представляют водоносные горизонты, приуроченные к верхнепермским и четвертичным отложениям.

Все геологические образования, подстилающие территорию, в различной степени обводнены. Подземные воды четвертичных отложений имеют локальное распространение. Водоносные слои представлены различными по составу песками, щебнем и галечником с прослоями глинистых пород. Мощность водовмещающих пород изменяется в пределах от 0,5-1 м до 8-10 м. Глубина залегания колеблется от 0,1 до 5-10 м. Подземные воды четвертичных отложений используются в частном секторе (шахтными и трубчатыми колодцами), однако из-за слабой водообильности и загрязненности не могут использоваться для централизованного водоснабжения.

Среди отложений татарского яруса четко выделяется один водоносный горизонт, приуроченный к низам яруса и пользующийся распространением на большой площади. Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники и известняки. Мощность водосодержащей толщи доходит до 8 м. Воды безнапорные или обладают слабым напором. Водоносный горизонт выклинивается в виде многочисленных родников. Дебит родников составляет от десятых долей литра в секунду до 20-25 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,3-0,6 г/л и общей жесткостью 6-7 ммоль/дм3. Этот водоносный горизонт может быть рекомендован для централизованного водоснабжения при условии каптажа высокодебитных родников.
В толще татарского яруса отмечается водоносность и на более высоких стратиграфических уровнях, однако водоносные пласты имеют локальный характер распространения.

В толще верхнеказанского подъяруса выделяются 2 достаточно выдержанных водоносных горизонта. Первый из них приурочен к трещиноватым известнякам и песчаникам, залегающим в верхней части разреза верхней пачки. Мощность водосодержащих пород доходит до 6-10 м. Отделяется он от вышележащего комплекса толщей глин мощностью до 10 м. Воды напорные. Напор на водоразделах достигает 30 м. Дебиты скважин составляют 1-2 л/с при понижении 0,5-5 м. Удельные дебиты – 0,2-2 л/с. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатные, кальциево-магниевые с минерализацией до 1 г/дм, местами возможна повышенная жесткость.

Второй водоносный горизонт приурочен к песчаникам и алевролитам нижней пачки подъяруса. Мощность водосодержащих пород достигает 10-20 м. Воды напорные, величина напора составляет 15-17 м, дебит скважин - 10 л/с. По химическому составу воды нижней пачки гидрокарбонатно-сульфатные, магниево-кальциевые. Воды имеют высокую минерализацию (до 2,5 г/дм3) и жесткость (до 30 ммоль/дм3) и в большинстве случаев не пригодны для питьевых целей без предварительной водоподготовки.

Водоносный нижнеказанский карбонатно-терригенный комплекс вскрывается на значительной глубине в известняках и песчаниках. Воды комплекса соленые с минерализацией 2-6 г/дм3, сульфатные, кальциевые, очень жесткие, для централизованного водоснабжения не пригодны.

2.6. Гидрологическая характеристика
Водные объекты на рассматриваемой представлены р. Казанка и ее притоками (рр. Верезинка, Лекинка, Кисьмесь и др.), озерами и прудами.
Река Казанка протекает по центральной части г. Арск. Река берет начало на западных отрогах Вятско-Пермятских увалов и впадает в Куйбышевское водохранилище. Общая длина реки составляет 142 км, площадь водосбора - 650 км2, средний уклон - 0,9%, средняя высота водосбора - 139 м. Протяженность речной сети в пределах рассматриваемой территории составляет 10,9 км.

Распределение стока внутри года неравномерное. При среднем слое годового стока 92-165 мм, 85-120 мм приходится на период весеннего половодья, продолжительность которого составляет около 30 дней. Максимальные расходы отмечались в 1969 г. (310 м3/с) у города Арск. Межень устойчивая (4,8 м3/с в устье). Модули подземного питания колеблются от 0,5-5,0 до 10,0 л/с*км2. Для зимнего периода характерен продолжительный (153 дня) устойчивый ледостав (толщина льда – 78 см). 

Качественный состав воды меняется от сульфатно-гидрокарбонатно-кальциевого до гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевого. Вода умеренно жесткая весной (3,0-6,0 мг-экв/л) и очень жесткая в межень (9,0-20,0 мг-экв/л), малой минерализации (100-300 мг/л) весной и повышенной (600-1000 мг/л) в межень, средняя мутность – 1200 г/м3.

На территории города река принимает в себя несколько притоков, наиболее крупные из которых р. Кисьмесь, Верезинка и Лекинка.

Река Кисьмесь - левый приток р. Казанка, впадает в нее в восточной части города. Длина реки составляет 37 км, площадь водосборной поверхности 312 км2.  Верезинка протекает вдоль северо-западных границ г. Арск. Длина реки – 21 км, водосборная площадь составляет 96 км2. Длины других притоков реки не превышают 5-10 км.
Для р. Казанка и ее притоков характерно высокое весеннее половодье, продолжительность которого составляет 7 – 14 дней. За этот период приходит более 60 % объема их годового стока. Пойма затопляется на глубину 1,5–2 м. Ледоход продолжается 5-8 дней, на излучинах реки сопровождается заторами льда.

Летняя межень часто нарушается дождевыми паводками, высотой 0,4-2,0 м, продолжительностью 1-2 дня. Наиболее низкие уровни летней межени наблюдаются чаще всего в середине июня. Зимняя межень устойчивая, наилучшие уровни наступают в начале ледоставного периода.

Ледостав наступает в середине ноября. Ледяной покров сплошной, с ровной поверхностью. Толщина льда к концу зимы в среднем составляет 90 см, наибольшая - 165 см.

Режим реки изучается у г. Арска, в 5,0 км ниже впадения р. Кисьмесь, с 01.05.1934 г.

По источникам питания р. Казанка и ее притоки относятся к водотокам с преимущественно снеговым питанием и наибольшим стоком в весеннее время за счет массового поступления талых вод (Атлас земель Республики Татарстан, 2005).

Величина годового стока наносов достигает 140 тыс. тонн. Среднегодовая мутность – 1200 г/м3.

В составе растворенных в воде р. Казанка минеральных веществ хорошо выражено преобладание гидрокарбонатных ионов (26-30% экв. HCO3) и ионов 34-37% экв.Ca++. Вода жесткая (6-9 мг/экв/л). В период весеннего половодья минерализация воды в р. Казанке изменяется от 100 до 250 мг/л.

В непосредственной близости к г. Арск расположены пруды, общая площадь которых составляет 435,1 га.
2.7. Климатические условия

Климатическая характеристика территории составлена по материалам ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на основе многолетних наблюдений на метеостанции «Арск».

Согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*. Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*(утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 275) рассматриваемая территория расположена в климатическом подрайоне IIВ, который характеризуется умеренно-континентальным климатом с холодной снежной зимой и теплым летом.

Среднемноголетняя годовая температура воздуха составляет 3,9 ˚С. Годовой ход температуры по месяцам выглядит достаточно плавным (таблица 2).

Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-11,5
	-11,4
	-4,7
	4,9
	13,0
	17,9
	19,8
	17,1
	11,2
	4,1
	-4,1
	-9,7
	3,9


Самым теплым месяцем является июль, средняя температура его равна +19,8 ˚С. Средняя месячная максимальная температура воздуха июля равна +25,6˚С. Январь - наиболее холодный месяц со средней температурой -11,5 ˚С. Средняя температура наиболее холодной части отопительного периода равна -17,3 оС. Период с положительными средними месячными температурами длится с апреля по октябрь (семь месяцев); период с отрицательными среднемесячными температурами – с ноября по март (пять месяцев). Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

Территория г. Арск относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество выпадающих осадков в среднем составляет 532,4 мм (таблица 3).

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	38,0
	27,6
	30,9
	30,6
	36,2
	61,9
	66,9
	54,0
	49,4
	49,2
	43,3
	44,3
	532,4


Осадки преобладают в теплый период года (апрель-октябрь), на них приходится 65 % от всего количества выпадаемых за год осадков. В холодный период выпадает 35 % осадков. Как следует из представленных данных, в годовом ходе осадков наблюдается один максимум (66,9 мм в июне) и один минимум (27,6 мм в феврале). Осадки мая, июня, наиболее важные для озимых и ранних яровых, составляют 103,1 мм; июля–августа – 120,9 мм. 

Сезонные изменения барико-циркуляционных процессов вызывают изменения ветрового режима. Данные о повторяемости направлений ветра и штилей в течение года представлены в таблице 8 и на рисунке 1.

Повторяемость направлений ветра и штилей (м/с)

	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	I
	6
	8
	9
	9
	22
	23
	14
	9
	3

	II
	7
	8
	11
	10
	19
	23
	14
	8
	4

	III
	7
	8
	10
	9
	19
	24
	14
	9
	4

	IV
	10
	11
	13
	8
	14
	20
	13
	11
	2

	V
	15
	13
	10
	5
	11
	19
	14
	13
	3

	VI
	14
	14
	12
	7
	10
	16
	14
	13
	3

	VII
	16
	16
	13
	7
	8
	14
	12
	14
	4

	VIII
	15
	16
	11
	6
	9
	15
	14
	14
	3

	IX
	11
	10
	11
	8
	11
	19
	17
	13
	3

	X
	10
	8
	5
	6
	14
	24
	19
	14
	3

	XI
	7
	7
	8
	7
	18
	24
	17
	12
	2

	XII
	6
	6
	9
	8
	20
	25
	17
	9
	4

	Год
	10
	10
	10
	7
	15
	21
	15
	12
	3


На территории г. Арск в течение года господствующими являются ветра юго-западного, западного и южного направлений (рис. 1).

[image: image3.emf]7

10

10

10

12

15

15

21

0

5

10

15

20

25

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ


Рис. 1. Роза ветров г. Арск
Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения вредными веществами, являются штили и слабые скорости ветра. Годовая повторяемость штилей  составляет 3 %.

Средняя скорость ветра за год составляет 2,8 м/с. Наибольшие скорости ветра приходятся на май (2,9 м/с), наименьшие - на июль (2,0 м/с) (таблица 9). Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, равна 7 м/с.
Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	3,0
	3,0
	2,8
	2,9
	3,1
	2,6
	2,3
	2,4
	2,7
	3,0
	3,0
	2,9
	2,8


Согласно данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан г. Арск располагается в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха (значения потенциала загрязнения атмосферы изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, где создаются равные условия как для накопления, так и рассеивания загрязняющих веществ.

Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы следующие

· повторяемость приземных инверсий (по данным АС Казань) – 48%;

· мощность приземных инверсий (по данным АС Казань) – 0,33 м;

· повторяемость скорости ветра 0-1 м/с – 27 %;

· продолжительность туманов – 94 часа.

2.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

На территории муниципального образования «г. Арск» получили развитие эрозионные и карстовые процессы, процессы затопления и подтопления.

Эрозионные процессы представлены овражной, почвенной и речной эрозией.
Одним из процессов, наносящих большой ущерб сельскому хозяйству, можно назвать почвенную эрозию – смыв плодородного слоя почвы с поверхности. Эрозии подвержены распаханные склоны рек. Главная причина ее возникновения заключается в нарушении организации агроландшафта – неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий.

Конечная стадия эрозионной деградации – оврагообразование – развито по долинам рек, дренирующих рассматриваемую территорию. Наиболее крупными оврагами являются овраги Бужинский, овраг по долине р. Лекинка, приуроченные к левому склону р. Казанка. В северо-западной части сельского поселения расположены отвержки оврага Пашковский, в южной части рассматриваемой территории находятся вершины оврагов, относящихся к долине р. Нурминка – Тукак и Кержанка. Для оврагов характерна разветвленная форма, длины не превышают 1,5 – 2 км.
Общая площадь оврагов на рассматриваемой территории составляет 68,24 га, что соответствует 0,8 % от площади муниципального образования. Таким образом, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» (утв. постановлением Минстроя Российской Федерации от 27 ноября 1995 года № 18-100), степень пораженности территории города процессами овражной эрозии оценивается как «умеренно опасная».
Карст. Территория муниципального образования «г. Арск» расположена в границах Казанского карстового района Волго-Вятской карстовой области. Карстовые процессы на рассматриваемой территории не получили большого развития. Единичные карстовые воронки встречаются к югу от д. Васильево Бужа, и в верховьях оврагов в южной части муниципального образования. 
Подтопление. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек разных порядков, дренирующих рассматриваемую территорию, а также  восточная часть города Арск (180,76 га), расположенная на берегу рыбохозяйственных прудов. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков. Водообильность мала и зависит от количества выпадающих осадков. 
Затопление. В период весеннего паводка уровень р. Казанка значительно повышается, затапливая существенную часть поймы. В соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.11.2012 № 061-р), в зоне возможного затопления (подтопления) г. Арск проживает население численностью 374 чел., с. Купербаш – 83 чел. Затоплению паводковыми водами подвержено 4001,4 га территории муниципального образования, что соответствует 42,0 %. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», степень пораженности рассматриваемой территории процессами затопления оценивается как «умеренно опасная».
Таким образом, учитывая особенности рельефа, геологического строения и гидрогеологических условий, подверженность опасным инженерно-геологическим процессам на территории муниципального образования «г. Арск» можно выделить следующие территории по степени пригодности для жилищного и промышленного строительства:

· территории, пригодные для строительства;

· территории, условно пригодные для строительства;

· территории, не пригодные для строительства.

К территориям, пригодным для строительства, относится высокий правый берег р. Казанка и территории левого берега, расположенные на первой надпойменной террасе, водораздельные пространства рр. Казанка и Нурминка, где уклоны поверхности колеблются от 0,8 до 7%. Грунты представлены, в основном, суглинками и глинами твердой и полутвердой консистенции, а также песчаниками и мергелистыми глинами. Все перечисленные грунты допускают возведение зданий и сооружений без устройства сложных искусственных оснований.

Грунтовые воды либо отсутствуют, либо залегают на больших глубинах. Описанные территории не заболочены и не подвержены процессам подтопления и затопления.
К ограниченно пригодным для строительства относятся территории, расположенные, в основном, на левом берегу р. Казанки, на надпойменной террасе, с абсолютными отметками 90,0-93,0 м. Уклоны здесь составляют менее 0,5%. Грунты преимущественно однородные, но ослаблены ввиду близкого залегания грунтовых вод (от 0,5 м до 3 м от поверхности земли).

К условно пригодным для строительства территориям относятся также склоны рек с уклоном естественного рельефа 8-12%.

К участкам, не пригодным для строительства, относятся пойменные части рек, протекающих по рассматриваемой территории, и участки, подверженные овражно-балочной эрозии.

2.10. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Ландшафтная специфика территории обусловлена взаимным влиянием общего и местного климата, рельефа, геолого-геоморфологических условий, растительности и животного мира. 

Согласно ландшафтному районированию, проведенному О.П. Ермолаевым,  рассматриваемая территория находится в пределах Казанского возвышенного ландшафтного района подтаежной ландшафтной подзоны бореальной ландшафтной зоны.

Казанский ландшафтный район является возвышенным (160-180 м) с приуральскими пихтово-еловыми неморальнотравяными лесами под светло-серыми и серыми лесными глинистыми и тяжелосуглинистыми почвами на глинисто-мергельных и известняковых отложениях верхней перми.

В таблице 6 представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района.

Количественные показатели Казанского возвышенного

ландшафтного района

	Кол-во бассейнов
	Средняя абс. высота, м
	Сумма биолог. активных температур, С(
	Гидротермический коэффициент
	Максимальная высота снежного покрова, см
	Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год
	Радиационный индекс сухости
	Годовая суммарная радиация, мДж/

м2
	Годовая сумма осадков, мм
	Густота оврагов, км/км2
	Залесенность, км2
	Средний уклон, мин.
	Содержание гумуса

	61
	140
	2120
	1,7
	37
	8,7
	1,1
	3873
	588
	0,357
	5,2
	96
	3,0


Процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей приводит к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. 

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются три доминирующих функциональных типа ландшафтов: промышленно-селитебный, сельскохозяйственный, рекреационный.

Промышленно-селитебная функциональная зона включает жилую застройку с сопутствующими производствами; рекреационной зоной является пойма р. Казанка и ее притоков; сельскохозяйственный функциональный тип ландшафта включает участки лугов и пашни. 

Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и использования их в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими самые интенсивные нагрузки, являются долинные комплексы. 

Наименее антропогенно-нарушенными являются ландшафты крутых склонов, что связано с неудобствами их использования. Тем не менее, они испытывают косвенное воздействие со стороны промышленно-селитебного функционального типа, а также самое опосредованное воздействие через рекреационный функциональный тип.

Почвы. В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием муниципальных районов Республики Татарстан Арский муниципальный район относится к равнинно-увалистому суглинистому серо-лесному округу Предуральской провинции лесостепной зоны.

На рассматриваемо
й территории получили развитие преимущественно серые лесные почвы, представленные серыми лесными пестроцветными и светло-серыми лесными подтипами, сформированными на делювиальных суглинках и глинах.

Серые лесные почвы обладают средним плодородием и средней устойчивостью к антропогенным нагрузкам. Мощность их гумусового горизонта изменяется от 26 до 33 см. При распашке пахотный слой имеет серую окраску, комковато-порошистую структуру. Содержание гумуса составляет 3-5%. Серые лесные почвы содержат значительные количества валового азота, но недостаточно обеспечены доступными для растений формами калия и фосфора.

Светло-серые лесные почвы обладают низким плодородием и пониженной устойчивостью к антропогенным нагрузкам, характеризуются наличием гумусового горизонта небольшой мощности с содержанием гумуса от 1 до 3%, свободной фосфатной кислоты – до 3 мг на 100 г почвы. 

Кроме зональных типов почв на территории города распространены такие интрозональные почвы как аллювиальные дерново-насыщенные почвы, занимающие поверхности поймы и первой надпойменной террасы р. Казанки.
Почвы рассматриваемой территории характеризуются тяжелосуглинистым механическим составом, который без достаточного внесения органических удобрений ведет к их запылению и образованию почвенной корки на поверхности, что отрицательно сказывается на произрастании сельскохозяйственных культур.

Растительный покров. Согласно Карте коренной растительности Атласа земель Республики Татарстан (2005 г.) территория расположена в зоне смешанных лесов и коренная растительность представлена лесами еловыми, сосново-еловыми с примесью пихты и лиственницы, в сочетании с дубовыми и липово-дубовыми, с примесью клена и вяза, кустарничково-травяные и злаковое разнотравье. Однако, к настоящему времени в ходе антропогенного освоения растительный покров территории значительно изменен. Естественная растительность сохранилась в виде небольших лесов, луговых ассоциаций по склонам балок и оврагов, в поймах рек в виде луговых сообществ, кустарников.
В южной части рассматриваемой территории сохранились смешанные леса площадью 465 га, в породном составе которых преобладают дуб и береза с примесью липы, клена, лещины. В травяном покрове таких лесов встречаются костяника, майник, звездчатка, сныть, сочевичник и многие другие виды. Данные лесные участки относятся к Ленинскому участковому лесничеству Сабинского лесхоза.
К юго-западу от г. Арск расположены заброшенные яблоневые сады, занимающие территорию площадью 200,4 га.

Луговые сообщества приурочены к склонам оврагов и балок, труднодоступных для сельскохозяйственного возделывания, к пойме и первой надпойменной террасе р. Казанка и др. В основном, распространены злаковые и разнотравные луга, которые используются в качестве сенокосов и пастбищ.

По поймам рек, склонам оврагов и по болотам разбросаны мелкие участки кустарников, состоящих из ольхи, ивы, черемухи и других влаголюбивых видов.
Животный мир. Животный мир рассматриваемой территории не отличается большим разнообразием. Почвенные беспозвоночные представлены, преимущественно, паукообразными и низшими формами насекомых, среди воздушных насекомых доминируют жуки, перепончатокрылые, чешуекрылые и двукрылые.
Из насекомых многочисленны прямокрылые, а из жуков – чернотелки. В классе птиц превалирует синантропный комплекс (ворона серая, голубь сизый, воробей полевой и др.), что объясняется высокой освоенностью территории. Из лесных видов встречаются тетерев, клинтук, ястреб, сова ушастая, серая ворона, дятел, кукушка, сорока, филин и много других. В лесополосах отмечены иволга, соловей восточный, пеночка-теньковка, славка серая и другие виды. Для открытых биотопов характерны чибисы, трясогузка желтая, трясогузка белая. Прибрежные территории Арских прудов являются местом обитания околоводных птиц.
В лесах встречаются, белка, лисица, волк, куница, рысь, кабан и др. Постоянными обитателями открытых пространств также являются серая полевка, полевая мышь, серый хомячок, обыкновенный хомячок и др. 

Воспроизводством рыбных ресурсов и выращиванием товарной рыбы занимается Арское рыбное хозяйство. Основными выращиваемыми видами рыб являются карп, сазан, толстолобик, белый амур, щука, а в последние годы - форель и осетр. 

Необходимо заметить о видовом разнообразии р. Казанка. В водах реки известны 52 вида коловраток, 37 – ветвистоусых и 29 веслоногих ракообразных, порядка 20 таксонов бентосных организмов.

3. Состояние окружающей среды

3.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории являются:

· предприятия строительной отрасли (производственная база Арского филиала ОАО «Татавтодор», АБЗ ООО «Монолит», ОАО «АСПК», ООО «Арское МСО», ООО «СтройСервис», пилорама);

· предприятия металлообработки (ООО «Корыч», ООО «Металл», ООО «Газстройгарант», ИП Гарафиев Ф.К. и тд.);

· предприятия химической промышленности IV класса опасности (предприятия по производству полиэтиленовых труб (ООО «Арский трубный завод», ООО «ВекторПласт», пластмассовых изделий (ООО «Арск Пласт»), средств гигиены и акриловых красок (ООО «ТД «АМ-Сервис»);

· сельскохозяйственные предприятия (фермы КРС вблизи н.п. Васильево Бужа, Большие Верези);

· предприятия по переработке сельхозпродукции (ОАО «Арский элеватор», молочный комбинат ООО «Арча», ООО «Арский пищекомбинат»);

· коммунально-складские объекты (нефтебаза ООО «Арскнефтепродукт», хозяйственные и материальные склады);

· транспортные объекты (предприятия по обслуживанию сельскохозяйственного производства - ООО «Регионтехцентр» и др. производственные базы по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники), автотранспортное предприятие ООО «Арское АТП», АЗС и станции технического обслуживания, гаражи и стоянки), автомобильные дороги и др.;
Необходимо заметить, промышленные объекты, преимущественно, сосредоточены в г. Арске, а предприятия сельского хозяйства - в сельских населенных пунктах муниципального образования.
Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в воздушный бассейн предприятиями строительной отрасли, являются вещества III класса опасности (умеренно опасные) – азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, пыль неорганическая, ксилол, толуол и т.д. и IV класса опасности (малоопасные) – углерода оксид, бензин, амилены. Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий строительной отрасли, основанные на данных проектов ПДВ, представлены в таблице 7.
Сведения о выбросах в атмосферный воздух от предприятий строительной отрасли
	Наименование предприятия
	Вид деятельности
	Количество источников выбросов, ед
	Количество выбросов, т/год
	Количество наименований загрязняющих веществ

	Арский филиал ОАО «Татавтодор»
	асфальтобетонный завод
	24
	18,34215
	19

	ОАО «АСПК»
	кирпичный завод
	25
	4,762
	24

	ООО «Арское МСО»
	производство бетона
	17,00
	1,47
	25

	ООО «СтройСервис»
	производство оконных и дверных блоков, производство строительного раствора
	15,00
	4,94
	19


Необходимо заметить, что указанные в таблице 11 предприятия расположены вблизи жилых территорий города Арск. Однако, проектами санитарно-защитных зон обосновано отсутствие негативного воздействия на объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды. Санитарно-защитные зоны асфальтобетонного завода Арского филиала ОАО «Татавтодор» и кирпичного завода ОАО «АСПК» утверждены Главным санитарным врачом Республики Татарстан. Расчетные санитарно-защитные зоны предприятий ООО «Арское МСО» и ООО «СтройСервис» необходимо утвердить на основании натурных исследований и измерений.
АБЗ ООО «Монолит» расположен в восточной части г. Арск. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 асфальтобетонные заводы (АБЗ) относятся к объектам II класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 500 м. Основными выбросами в воздушный бассейн от АБЗ являются загрязняющие вещества III класса опасности (умеренно опасные) – азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид, пыль неорганическая, ксилол, толуол и т.д. и IV класса опасности (малоопасные) – углерода оксид, бензин, амилены. В санитарно-защитной зоне АБЗ оказываются жилые территории г. Арска.
Предприятия металлообработки, основным видом деятельности которых является переработка лома цветных и черных металлов, представлены ООО «Корыч», ООО «Металл», ИП Гарафиев Ф.К. и предприятием по производству металлических конструкций ООО «Газстройгарант». В состав выбросов в атмосферу объектов металлургии входят пылесварочный аэрозоль, металлическая и абразивная пыль, пары различных кислот, углеводороды, растворители, едкий натр, аммиак, пары масел, сольвент, оксиды меди, цинка, железа, алюминия и др. Из перечисленных источников воздействия только ИП Гарафиева Ф.К. имеет утвержденный размер санитарно-защитной зоны. Результаты исследования качества атмосферного воздуха установили, что содержание диоксида азота, марганца и его соединений на границе 50-метровой санитарно-защитной зоны отвечает требованиям ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05. Однако, следует заметить, что в пределах установленной санитарно-защитной зоны объекта оказываются жилые территории г. Арска. Несмотря на близость жилых территорий предприятия ООО «Корыч», ООО «Металл», ООО «Газстройгарант» не имеют разработанных проектов санитарно-защитных зон и в пределах их 100-метровых ориентировочных санитарно-защитных зон оказываются объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды.
На территории г. Арска расположены несколько предприятий химической промышленности IV класса опасности (предприятия по производству полиэтиленовых труб (ООО «Арский трубный завод», ООО «ВекторПласт»), пластмассовых изделий (ООО «Арск Пласт»), средств гигиены и акриловых красок (ООО «ТД «АМ-Сервис»). Основными выбросами от данных предприятий в воздушный бассейн являются оксиды углерода, азота, диоксид серы, летучие органические вещества, углеводороды. Разработанный проект обоснования расчетной санитарно-защитной зоны имеет только ООО «ТД «АМ-Сервис», однако необходимо подтверждение расчетных параметров натурными измерениями и последующее утверждение санитарно-защитной зоны Главным санитарным врачом Республики Татарстан. В пределах 100-метровых ориентировочных санитарно-защитных зонах вышеназванных предприятий оказываются жилые территории г. Арска. 
Сельскохозяйственная направленность Арского муниципального района обусловила наличие в районном центре предприятий по переработки сельскохозяйственной продукции. К ним относятся ОАО «Арский элеватор», молочный комбинат ООО «Арча», ООО «Арский пищекомбинат» и др. 
Наиболее крупным источником воздействия является ОАО «Арский элеватор», расположенный в южной части города вдоль железной дороги. Согласно проекту ПДВ на территории промплощадки расположено 27 источников выбросов загрязняющих веществ, в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющие вещества 20 наименований, 1-4 классов опасности в количестве 11,1559636 т/год. Основными загрязняющими веществами являются зерновая пыль, образующаяся при приеме, пересыпке зерна, оксиды азота, углерода, бенз(а)перен, образующиеся при эксплуатации зерносушилок и при запуске двигателей и движении автотранспорта и др. Для предприятия разработан проект санитарно-защитной зоны, размер которой утвержден Главным государственным санитарным врачом по Республике Татарстан.
Предприятия ООО «Арча» и ООО «Арский пищекомбинат» согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относятся к объектам IV и V классов опасности, соответственно. В пределах их ориентировочных санитарно-защитных зон оказываются жилые территории г. Арска.
Необходимо заметить, что ОАО «Арский элеватор», ООО «Арча», ООО «Арский пищекомбинат» относятся к предприятиям пищевой промышленности. В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия пищевой промышленности должны размещаться вне границ санитарно-защитных зон производств иных отраслей. В нарушение данного требования территории ОАО «Арский элеватор» и ООО «Арча» оказываются в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны нефтебазы ООО «Арскнефтепродукт».
Как уже было отмечено, вблизи д. Васильево Бужа расположена ферма КРС. Основной проблемой, связанной с данными предприятиями, являются образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980). В ориентировочной санитарно-защитной зоне фермы, составляющей 300 м, оказываются жилые территории д. Васильево Бужа.
Также на рассматриваемой территории расположено множество производственно-складских баз предприятий, основным видом деятельности которых является выполнение общестроительных и ремонтных работ – ООО «Икстрой», ООО «Энергосервис», ООО «Монолит» и др., на территориях которых, в основном, осуществляется хранение строительных материалов и специализированной техники. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 данные предприятия относятся к объектам IV класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 100 м. Необходимо заметить, что большинство производственных баз расположены в непосредственной близости к жилым территориям и другим объектам с нормируемыми показателями окружающей среды, в связи с чем необходимо проведение мероприятий по оптимизации производства с последующим сокращением ориентировочных санитарно-защитных зон.

Прохождение через территорию муниципального образования железной дороги обуславливает наличие множества коммунально-складских объектов, разгрузочных пунктов. Наиболее крупным является нефтебаза ООО «Арскнефтепродукт», относящаяся к II классу опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 500 м. В пределах санитарно-защитных зон данных объектов оказываются жилые территории г. Арска. Также по всей территории города расположено множество хозяйственных складов, основным загрязнителем атмосферы от которых являются выхлопы автотранспорта, осуществляющего загрузку и выгрузку хранимых продуктов.
Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источником данного вида загрязнений являются автомобильные дороги, предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники (ООО «Регионтехцентр»), автотранспортное предприятие ООО «Арское АТП», станции технического обслуживания, автозаправочные станции, гаражи и другие транспортные объекты. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. Большинство транспортных объектов расположено в непосредственной близости к жилым территориям. Наиболее крупными источниками являются предприятия по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 относящиеся к III классу опасности. В пределах их 300-метровых ориентировочных санитарно-защитных зонах оказываются объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды.

На территории муниципального образования «г. Арск» расположено несколько автозаправочных станций и станций технического обслуживания. Утвержденную санитарно-защитную зону имеет лишь АЗС № 22 ОАО «Арскнефтепродукт». Для АЗС №161 и №221 ОАО «Арскнефтепродукт», АГЗС ООО «Газ-Сервис» разработаны проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон. В пределах расчетных санитарно-защитных зон АЗС №161 и №221 ОАО «Арскнефтепродукт» оказываются жилые территории г. Арск, в связи с чем необходимо проведение корректировки проектов с последующим утверждением Главным государственным санитарным врачом Республики Татарстан на основе натурных измерений и исследований.
По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги III категории «Казань–Малмыж», «Подъезд к Арску с южной стороны», IV категории – «Арск–Большая Атня», «Арск–Тюлячи», «Тюбяк-Чекурча – Янга Сала», «Казань-Малмыж» - Купербаш», «Арск–Сиза», «Сарай Чекурча – Кер Хайван». В зоне воздействия автомобильных дорог оказываются жилые территории населенных пунктов.
Также по территории сельского поселения проходит участок Горьковской железной дороги «Казань – Кукмор». Дизельные двигатели тепловозов могут загрязнять атмосферный воздух отработавшими газами, в состав которых входят оксид углерода, диоксид серы, оксид азота, альдегиды, предельные и непредельные углеводороды, аэрозоли. В санитарно-защитной зоне железной дороги оказываются жилые территории г. Арска.
 3.2. Состояние водных объектов

Краткая характеристика источников водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов муниципального образования «г. Арск» централизованное, основано на использовании подземных вод, расположенных в непосредственной близости от водопотребителя. 

Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения используется родниковый водозабор в д. Купербаш, производительностью ~1000 м3/сутки (10,4-12 л/с). Родниковый водозабор расположен на левобережье реки Казанка, дренирует водоносный горизонт в верхнеказанских отложениях. Качество родниковых вод, в основном, соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением содержания ионов кальция и магния, которые формируют показатель общей жесткости. 

Кроме родникового водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется скважинный ведомственный водозабор, принадлежащий железнодорожной станции Арск. Производительность этого водозабора, состоящего из двух скважин, достигает 1,2 тыс. м3/сутки. Водозабор расположен на южной окраине в 50 м от уреза реки Казанка, на абсолютных отметках рельефа от 91 до 93 м. Его строительство выполнено в 1970 году: 2 скважины глубиной 53 м и 60 м пробурены Казанским участком треста «Промбурвод». Скважины оборудованы насосами типа ЭЦВ 10-63-65, установленными на глубину 33 м. Схема водозабора линейная, с расстоянием между скважинами 75 м. Водоприемная часть расположена в интервале 37 – 55 м и оборудована фильтрами диаметром 219 мм. Дебиты скважин при строительных откачках составляли от 10 до 27 л/с, при понижениях уровня от 4,7 до 5 м. Удельные дебиты изменялись от 2,13 до 5,56 л/с. Статические уровни подземных вод расположены на глубинах от 1,3 до 1,5 м от поверхности земли, т. е. на абсолютных отметках от 89,6 до 91,7 м. 

Скважинами водозабора эксплуатируется нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс. Вода от устья скважин поступает в резервуар чистой воды и далее насосами станции второго подъема подается в водопроводную сеть города Арск. 

Водоснабжение н.п. Большие Верези осуществляется эксплуатационной скважиной № 20, расположенной в западной части села производительностью 215 м3/сут или 63,2 тыс. м3/год. Водозабор подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения д. Васильево Бужа осуществляется скважиной №80 в объеме 354 м3/сут или 129,2 тыс. м3/год.
Водоснабжение сельских населенных пунктов осуществляется одиночными водозаборными скважинами. В 2008 г. ООО «СтройИнвестПроект» проводилось гидрогеологическое обоснование источников централизованного водоснабжения и расчет размеров из зон санитарной охраны (таблица 8). Водозаборные скважины расположены на достаточном удалении от производственных территорий и иных потенциальных источников загрязнения вод.
Сведения о водозаборных скважинах сельских населенных пунктов муниципального образования «г. Арск»

	Населенный пункт
	Номер водозаборной скважины
	Местоположение
	Производительность

	
	
	
	м3//сут
	тыс. м3//год

	Большие Верези
	№20
	западная окраина села
	215
	78,5

	Васильево Бужа
	№80
	северная окраина деревни
	354
	129,2

	Старый Айван
	№59
	западная окраина села
	343
	125,2

	Купербаш
	№7
	северо-восточная окраина 
	173
	63,2


Поверхностные воды

Качество воды в водных объектах формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв. 

Основными загрязнителями водных объектов являются как промышленные, так и сельскохозяйственные объекты. Загрязнение поверхностных вод происходит от животноводческих ферм, складов минеральных удобрений, машинно-тракторных парков, мастерских, летних лагерей скота, которые находятся в непосредственной близости к водным объектам. К загрязнению приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек.

Как уже было замечено, основным водным объектом на территории муниципального образования «г. Арск» является р. Казанка с притоками Верезинка, Лекинка, Кисьмесь и др. Качество вод в данных водотоках формируется за счет источников, расположенных выше по течению. 
Основная нагрузка, связанная с возрастанием антропогенного воздействия (рост численности населения, строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных, малоэтажных жилых домов в г. Арск), приходится на р. Казанку. Казанка является основной водной артерией рассматриваемой территории, принимает в себя несколько притоков, которые уже несут воды, загрязненные на всем протяжении водотока. В то же время р. Казанка является приемником недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых с БОС ООО «Водоканал-Сервис». В качестве вод также отражается интенсивные эрозионные процессы, протекающие по берегам реки. Способность реки к самоочищению - минимальная. 
В 2015 году для воды р. Казанки было характерно повышенное содержание сульфатных ионов, которые уже несколько лет являются критическим показателем загрязненности воды. По кратности превышения ПДК река характеризуется высоким уровнем загрязненности соединениями марганца. В 2015 году, наряду с сульфатами, марганец является критическим показателем загрязненности воды. Превышения ПДК отмечались по 11 показателям химического состава. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносили сульфаты, соединения меди, марганца, азота нитритного, ХПК и БПК5, загрязненность по которым оценивается как «характерная». Среднегодовые и максимальные концентрации составили: сульфатов – 4,4 и 8,5 ПДК, органических веществ по ХПК – 1,4 и 2,4 ПДК, органических веществ по БПК5 – 1,4 и 3,0 ПДК, азота нитритного – 1,0 и 2,5 ПДК, соединений меди – 4,2 и 24,3 ПДК, марганца – 8,8 и 29,0 ПДК, нефтепродуктов – 1,3 и 4,6 ПДК, летучих фенолов – 0,7 и 2,0 ПДК соответственно. Кроме того, зафиксированы превышения ПДК азота аммонийного до 3,5 ПДК, соединений цинка – до 3,5 ПДК (Государственный доклад о природных ресурсах и состоянии окружающей среды в Республике Татарстан в 2015 году).

Основными источниками загрязнения данных водных объектов на территории г. Арск являются очистные сооружения ООО «Водоканал-Сервис» и молочный комбинат ООО «Арча».
Очистные сооружения ООО «Водоканал-Сервис» расположены в западной части города Арск, осуществляют последовательную механическую, биологическую и химическую очистку бытовых и близких к ним по составу сточных вод. Механическая очистка производится на ручной решетке и в тангенциальной песколовке-первичном отстойнике. Биологическая очистка осуществляется на аэротенке, оснащенной бионосителем. Кроме этого, предусмотрена глубокая доочистка на скорых фильтрах с зернистой загрузкой. Обеззараживание сточной воды осуществляется путем хлорирования на УФ-установках. Фактическая мощность очистки – 1300 м3/сут., проектная мощность – 2000 м3/сут. при работе 2-х резервуаров для очистки сточных вод. В настоящее время эксплуатируется один резервуар, 2-ой резервуар находится на завершающем этапе реконструкции. Сброс сточных вод осуществляется в р. Казанку. Береговой выпуск расположен на расстоянии 880 м от г. Арска. Согласно данным Северного Территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан эффективность очистки сточных вод следующая: взвешенные вещества – 94,91%, аммоний – 98,74%, нитриты – 87,04 %, хлориды – 64,88 %, сульфаты – 31,13 %, фосфаты – 80,45 %, нефтепродукты – 77,12 %, сухой остаток – 44,78 %, железо – 81,81 %, ХПК – 90,23 %, БПК5 – 90,63 %, жиры – 89,47 %.

Еще одной проблемой, связанной с поверхностными водными объектами, является несоблюдение режимов водоохранных зон, установленных Водным Кодексом Российской Федерации. Так, в нарушение требований водоохранного законодательства в пределах водоохранных зон поверхностных водных объектов, дренирующих рассматриваемую территорию, оказываются неканализованная жилая застройка, производственные и коммунально-складские объекты, кладбища с. Большие Верези (р. Верезинка) и др. объекты.
Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации, в пределах береговых полос поверхностных водных объектов расположены жилая застройка населенных пунктов муниципального образования. 

3.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов
Основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы (подробнее см. раздел 1.8.). Наряду с ними вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб. 

В муниципальном образовании «г. Арск» основными источниками загрязнения почвенного покрова являются промышленные предприятия и коммунально-складские объекты. Не располагая количественной информацией по загрязнению почв (подобные лабораторные исследования для рассматриваемой территории не проводились), можно предположить, что наиболее загрязненные почвы будут на вышеперечисленных и прилегающих к ним участках. Также почвенный покров разрушается при вертикальной планировке, сооружении временных подъездных дорог, строительстве подсобных помещений, прокладке инженерных коммуникаций. 

Загрязнение почв представляет особую опасность с точки зрения накопления вредных веществ в плодах и овощах. На рассматриваемой территории многие приусадебные участки, расположены в пределах санитарно-защитных зон промышленных предприятий и иных объектов, что может отрицательно сказаться на качестве выращиваемой продукции, а далее и на состоянии здоровья населения.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог III категории «Казань–Малмыж», «Подъезд к Арску с южной стороны», IV категории – «Арск–Большая Атня», «Арск–Тюлячи», «Тюбяк-Чекурча – Янга Сала», «Казань-Малмыж» - Купербаш», «Арск–Сиза», «Сарай Чекурча – Кер Хайван». При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

3.4. Отходы производства и потребления, биологические отходы

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы. 

Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопросов состояния окружающей среды является самым визуально заметным, массовым по влиянию на природу и, как следствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства.

На территории муниципального образования все предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных и коммунальных отходов. В таблице 9 представлены сведения об образовании, использовании, обезвреживания и размещении отходов производства и потребления.
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировке и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы) в г. Арске
	Наличие отходов на начало 2015 г. 
	Образование отходов за 2015 г. 
	Поступление отходов из других организаций
	Использование отходов 
	Обезвреживание отходов 
	Передача отходов другим организациям 
	Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год 
	Наличие в организации на конец отчетного года
	Кол-во отчитавшихся организаций 

	
	
	всего 
	в том числе по импорту
	
	
	Всего
	из них
	Всего
	из них
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	для использования
	для обезвреживания
	для хранения
	для размещения
	
	хранение 
	захоронение
	
	

	0
	4 267,18
	0
	0
	2 840,74
	0
	1425,37
	711,258
	147,602
	11,278
	555,23
	0,2
	0
	0
	1
	18


Промышленные отходы. Источниками образования промышленных отходов являются промышленные предприятия. Среди промышленных отходов лидируют отходы 3-5 го классов опасности, на долю которых приходится примерно 95 %.
Среди промышленных отходов 4-го класса опасности встречаются смет с территории, отходы полимерных материалов и тканей, древесная пыль, воздушные фильтры, стекло от переработки ламп, лом черных цветных металлов, макулатура, стружки, опилки, отходы древесины, изношенные автомобильные покрышки и камеры, шины.

Из отходов 3-го класса часто встречаются ветошь промасленная, масла моторные и индустриальные, загрязненные нефтепродуктами фильтры; из 2-го класса – отработанное трансмиссионное масло, кислота аккумуляторная серная, отработанные электролиты и аккумуляторы.

Места складирования промышленных отходов на территории муниципального образования «г. Арск» отсутствуют. Образующиеся промышленные отходы складируются на полигоне ТКО г. Арск или передаются на переработку специализированным организациям.
Коммунальные отходы. Согласно данным статистического сборника «Охрана окружающей среды в Республике Татарстан в 2014 г.» Территориального органа Федеральной службы государственной статистике по Республике Татарстан площадь, убираемая механизированным способом, в г. Арске составляет 742 тыс. м2. За 2014 г. вывезено 106,2 тыс. м3 коммунальных и 4,1 тыс. м3 жидких отходов и 11,2 тыс. тон снега и прочего груза.
Местом складирования твердых коммунальных отходов, образующихся на рассматриваемой территории, является полигон ТКО ООО «Жилкомсервис», расположенный в 3,5 км к северу от г. Арска на территории Старокырлайского сельского поселения. Полигон ТКО эксплуатируется с 1999 г. Проектная мощность объекта составляет 266,4 тыс. м3, расчетный срок эксплуатации - 18 лет, годовая мощность – 36,8 тыс. м3. Площадь, занимаемая полигоном, составляет 5 га. 

В целом, технология эксплуатации полигона соблюдается - вновь поступающие отходы принимаются и утрамбовываются на рабочей карте, пересыпка грунтом производится согласно регламента эксплуатации. Техническое состояние полигона удовлетворительное.
Места складирования коммунальных отходов на рассматриваемой территории отсутствуют.

Отходы животноводства. Источниками образования животноводческих отходов на территории муниципального образования «г. Арск» являются животноводческие фермы, расположенные вблизи населенных пунктов Васильево Бужа, Большие Верези, личные приусадебные хозяйства населения. Образовавшийся навоз временно буртуется на прилегающих территорий ферм, приусадебных территориях, далее используется в качестве органического удобрения.

Места складирования отходов животноводства на территории муниципального образования «г. Арск» отсутствуют.
Медицинские отходы. Источником образования медицинских отходов на рассматриваемой территории является ГАУЗ «Арская центральная районная больница», где образуются различные по фракционному составу и степени опасности отходы (таблица 10).

Сведения об образовании отходов в ЛПУ

в ГАУЗ «Арская центральная районная больница» в  2015 г, т

	Объемы образования медицинских отходов, тонн/год

	Класс А
	Класс Б
	Класс В
	Класс Г
	Класс Д
	Всего

	12,6
	8,17
	0,03
	0,1
	-
	20,89


Отходы класса А (пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), мебель, инвентарь, неисправное диагностическое  оборудование, не содержащие токсичных элементов, неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.) вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов. Отходы других классов передаются на утилизацию специализированным организациям.
Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования «г. Арск» являются скотомогильники и кладбища.

По данным ГБУ «Арское РГВО» на территории муниципального образования расположены 3 биотермические ямы и 3 сибиреязвенных скотомогильника. Также на рассматриваемую территорию оказывают воздействие санитарно-защитные зоны скотомогильников, расположенных на прилегающих территориях.
Согласно СанПиН 2.2.1/1.2.2.1200-03 и Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) скотомогильники являются объектами I класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 1000 м.
Сибиреязвенный скотомогильник №79 расположен в северо-западной части г. Арска на северной границе жилого микрорайона «Западный». Первое захоронение биологических отходов было осуществлено в 1931 г. Павшие от сибирской язвы животные были захоронены в 1937 г. Последнее захоронение погибшего скота производилось в 1955 г., после чего объект был закрыт. Площадь скотомогильника составляет 64 м2, глубина залегания грунтовых вод – 18 м. Стоки осадков имеют направление в юго-западную сторону. 

Биотермическая яма № 50 расположена в северо-восточной части г. Арска в жилом микрорайоне «Восточный». Первое захоронение биологических отходов было произведено в 1957 г. Павшие от сибирской язвы животные в скотомогильник не захоронены. Последнее захоронение биологических отходов осуществлялось в 1967 г. Участок месторасположения скотомогильника имеет относительно спокойный рельеф с общим уклоном в южном направлении. Глубина залегания грунтовых вод составляет 38 м, направление стока осадков – на юго-запад. 

В 2007-2008 гг. администрацией Арского муниципального района была проведена процедура обоснования сокращения санитарно-защитных зон вышеописанных скотомогильников. В рамках данной процедуры было выполнено благоустройство скотомогильников, включающее строительство бетонного саркофага, ограждение периметра глухим двухметровым бетонным забором, обваловка площадок насыпным грунтом, выставление предупредительных аншлагов. 

Заключения Главного госветинспектора Арского муниципального района по результатам обследования скотомогильников в июле-августе 2007 г., а также акт мероприятий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проведенных внепланово по заявке Арского муниципального района, подтвердили, что состояние обоих скотомогильников соответствует всем установленным требованиям.

В пределах санитарно-защитных зон обоих скотомогильников отбирались пробы почв и грунтовых вод, половина из которых была отобрана в зимний период времени (январь-февраль 2007 г.), другая часть – весной (май 2007 г.). По результатам анализа проб воды и почв, выполненных в Аккредитованном Испытательном Лабораторном Центре ГСЭН г. Казани, возбудитель сибирской язвы не выделен. Микробное загрязнение от скотомогильников не получило распространения по площади.
По результатам проведенных обследований ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2007 году был разработан проект обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон скотомогильников, получивший положительное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. На основании данных документов Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 7 от 8.02.2008 г.  «Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного и несибиреязвенного скотомогильников на территории поселка городского типа Арск» размеры санитарно-защитных зон были сокращены до 50 м, что позволило высвободить территорию города площадью 250 га с населением более 4000 чел.

Следует заметить, что в настоящее время на территорию города воздействует 1000-метровая ориентировочная санитарно-защитная зона биотермической ямы №3, расположенной в 380 м к юго-западу от границ г. Арск. Захоронение павших животных осуществлялось в 1998-2013 гг. В 2015 г. для биотермической ямы разработан «Проект расчетной санитарно-защитной зоны для биотермической ямы №3 Арского муниципального района, расположенной в 625 м южнее д. Васильева Бужа Арского района Республики Татарстан». Согласно гидрогеологического заключения №204 от 17.11.2014 г., выполненного ООО «Ресурсы подземных вод», в рамках вышеуказанного проекта подземные воды на участке можно отнести к защищенным от воздействия загрязнения, т.к. в пределах участка имеется сплошная водоупорная кровля, сложенная глинистыми отложениями. Проведенные исследования показали, что суммарное время поступления загрязнения до уровня подземных вод продуктивного горизонта от биотермической ямы составит 1667 суток (4,5 года), что значительно больше времени выживаемости патогенных организмов в условиях подземного потока (400 суток) для данных климатических условий. В рамках проекта также выполнялись исследования питьевой воды из ближайшей водозаборной скважины д. Васильево Бужа, расположенной в 570 м от биотермической ямы Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Арском, Высокогорском районах. Согласно протоколам анализа качество воды по бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Согласно «Проекту расчетной санитарно-защитной зоны для биотермической ямы №3 Арского муниципального района, расположенной в 625 м южнее д. Васильева Бужа Арского района Республики Татарстан» размер расчетной санитарно-защитной зоны биотермической ямы составляет 100 м. На проект получено положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 78290 от 19.05.2015 г. и выдано санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан №16.11.11.000.Т.001094.06.15 от 29.06.2015. Однако, необходимо утверждение размера расчетной санитарно-защитной зоны Главным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем.
Сибиреязвенные скотомогильники №66, №67 и биотермическая яма №40 расположены в 2,4 км к юго-востоку от д. Старый Айван. Также на рассматриваемую территорию воздействуют санитарно-защитные зоны сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, расположенных на территории Качелинского и Наласинского сельских поселений. В нарушение требований Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) в 1000-метровых санитарно-защитных зонах биотермических ям расположены жилые территории д. Васильево Бужа, с. Большие Верези, не соблюдаются нормируемые расстояния до пастбищ (200 м). В нарушение требований СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 13 мая 2010 года № 56) в санитарно-защитные зонах сибиреязвенных скотомогильников расположены жилые территории с. Большие Верези, сельскохозяйственные угодья – пашни и сенокосы, а также по их территориям проходит автомобильная дорога «Арск-Тюлячи».
Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников:
· проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

· перенос несибиреязвенных скотомогильников.
Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

· обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

· организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного Управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

· все работы должны быть максимально механизированы;

· выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

· при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

· перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

· специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

· лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

· ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-% мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

· рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Кроме скотомогильников на территории муниципального образования «г. Арск» имеются 8 кладбищ, 2 из которых в настоящее время не функционируют. Нужно заметить, что в ориентировочных санитарно-защитных зонах кладбищ, составляющих 50 – 100 м оказываются жилые территории населенных пунктов, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Также в нарушение требований Водного кодекса Российской Федерации кладбища с. Большие Верези оказывается в границах водоохранной зоны р. Верезинка.
3.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории муниципального образования «г. Арск» формируется под воздействием естественных (природных) источников радиации. На рассматриваемой территории радиационно-опасные объекты отсутствуют.

Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитные факторы. Источниками электромагнитного излучения на территории муниципального образования «г. Арск» являются линии и объекты связи, линии электропередач и электроподстанции ОАО «Сетевая компания» и Арского РУЭС ОАО «Таттелеком».
Для электроподстанции ОАО «Сетевая компания» и Арского РУЭС ОАО «Таттелеком», степень воздействия на условия проживания населения которых определяется физическими факторами (в первую очередь, электромагнитным воздействием), разработаны проекты окончательных санитарно-защитных зон, утвержденные Решением Главного государственного санитарного врача Республики Татарстан, подтверждающие соответствие уровней электромагнитного воздействия установленным нормативным требованиям.
По территории сельского поселения проходят линии электропередач низкого напряжения, которые непосредственного негативного воздействия на условия проживания населения не оказывают. 

Акустические факторы воздействия. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Как показали натурные измерения и расчеты, проведенные при разработке проектов сокращения размеров санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, на границе расчетных и установленных санитарно-защитных зон объектов уровень шума от предприятий соответствует нормативным значениям, установленным СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Зоны потенциального шумового воздействия других объектов определяются их ориентировочными санитарно-защитными зонами, определенными по санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения рассматриваемой территории вносят стадион г. Арска на 150 посадочных мест, автомобильный и железнодорожный транспорт. 
Шумовое воздействие от стадиона г. Арска носит кратковременный и периодический характер, в связи с чем оценивается как незначительное. Однако, в пределах 100-метровой санитарно-защитной зоны стадиона оказываются жилые территории г. Арск. 

По рассматриваемой территории проходят автомобильные дороги «Казань–Малмыж», «Подъезд к Арску с южной стороны», IV категории – «Арск–Большая Атня», «Арск–Тюлячи», «Тюбяк-Чекурча – Янга Сала», «Казань-Малмыж» - Купербаш», «Арск–Сиза», «Сарай Чекурча – Кер Хайван», в зонах шумового воздействия которых оказываются жилые территории населенных пунктов поселения.
Отдельно следует отметить про шумовое воздействие железной дороги «Казань-Кукмор», которая проходит через г. Арск. Арск является одной из крупных станций Горьковской железной дороги, на территории которой расположено большое количество складских территорий и погрузочных пунктов. Источниками акустического воздействия выступают как железнодорожный транспорт, так и производство погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожной станции. В зоне шумового воздействия железной дороги оказываются жилые территории г. Арска и с. Тюбяк-Чекурча.
3.8. Зеленые насаждения

В создании благоприятных гигиенических условий рассматриваемой территории участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время на территории населенных пунктов муниципального образования отсутствует сформированная система зеленых насаждений. Озелененные территории представлены лесами лесного фонда, лугами, используемыми под сенокосы и пастбища, защитными лесополосами, кустарниками и др. Площадь озелененных территорий поселения составляет 1842,85 га, что соответствует 19,35 % от общей площади сельского поселения (таблица 11).
Сведения о площади озелененных территорий муниципального образования «г. Арск»
	Зеленые насаждения
	площадь, га
	Доля от площади сельского поселения, %

	Леса лесного фонда
	438,2
	4,60

	Луга
	990,0
	10,40

	Фруктовые сады
	211,0
	2,22

	Защитные лесополосы
	162,4
	1,71

	Кустарники
	41,25
	0,43

	Озеленение населенных пунктов
	35
	0,36

	Итого по городскому поселению
	1877,85
	19,35


В границах города Арск озелененные территории представлены зелеными насаждениями скверов у здания администрации, парка Победы, на берегу р. Казанка, посадками в районе стадиона, озеленением улиц и усадебной застройки.
Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в г. Арск должно составлять 10 м2/ч, в сельских населенных пунктах муниципального образования – 12 м2/чел. Как показал проведенный анализ, современная обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в г. Арске составляет 18,2 м2 на одного жителя. Однако, следует заметить, что парки и скверы частично оказываются в пределах санитарно-защитных зон производственных и иных объектов. В сельских населенных пунктах муниципального образования озелененные территории общего пользования не выделены.
Ввиду недостаточности озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.
3.9. Особо охраняемые природные территории

По территории муниципального образования «г. Арск» протекает р. Казанка, которая в соответствии с постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 №25  и постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. №644  является памятником природы регионального значения и включена  в Государственный Реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан Паспорт памятника природы р. Казанка утвержден приказом Министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Татарстан от 25.10.1996 г. №641.
Река Казанка имеет больше водохозяйственное, природное и рекреационное значение как на всем своем протяжении, так и в пределах рассматриваемой территории. Обладает высокой пейзажно-эстетической привлекательностью. Подробная гидрологическая и экологическая характеристика р. Казанка описана в разделах 2.6. и 4.2.
Также в пределах рассматриваемой территории частично оказывается резервный земельный участок, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.10.2000 № 730 «О резервировании земель под особо охраняемые природные территории», планируемый под особо охраняемые природные территории, - «Водоохранная зона р. Кисмесь».
3.10. Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды и рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Хотя некоторые исследователи считают, что доля влияния факторов окружающей среды на формирование показателей здоровья не превышает 20-25 % (по другим данным – 40 % (Куролап, 1999)), она имеет огромное значение для общественного здоровья.

Так было установлено, что «отклик организма» на уровень атмосферного и почвенного загрязнения среды находит свое отражение в увеличении частоты экологически обусловленных заболеваний:

· иммунологической реактивности;

· острых заболеваниях органов дыхания аллергического характера;

· отклонениях от нормы функциональных и физиологических показателей: нарушениях физического развития, анемии, снижении вентиляционной функции легких и т.д.;

· росте хронических заболеваний;

· увеличении частоты врожденных аномалий, новообразований, болезней крови, реагирующих на качество среды обитания (Куролап, 1999).

Что и находит подтверждение в структуре общей заболеваемости по основным классам болезней среди населения муниципального образования «г. Арск».

Население муниципального образования проживает в зоне действия самых разнообразных неблагоприятных факторов окружающей среды, что обуславливает уровни здоровья, т.е. ответную реакцию организма населения разных возрастных групп.

Кроме того, показатели здоровья населения в значительной степени зависят от уровня и качества медицинского обслуживания, что можно оценить по данным расходов на здравоохранение, обеспеченности врачами и средними медицинским койками, их занятости и т.д. Данные об уровне и качестве медицинского обслуживания населения представлены в таблице 12.

Уровень и качество медицинского обслуживания населения 

	Характеристика показателя
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Обеспеченность врачами и средними медработниками на 1000 жителей

	врачей
	н/д 
	15,2 
	15,1
	 15,2 
	 15,0

	средних медицинских работников
	н/д 
	70,6 
	69,9 
	68,2 
	68,9 

	Обеспеченность больничными койками на 1000 жителей
	39,4
	 39,4
	 37,3
	 34,0
	 33,8

	Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями
	 н/д
	 73,3
	73,0 
	 73,0
	 73,0

	(посещений в смену) на 1000 жителей
	 6,6
	 4,9
	 5,0
	 5,0
	 7,2

	Средняя занятость койки в году
	 339
	 355
	 343
	 297
	 265

	Среднее пребывание больного на койке
	 9,3
	 9,2
	 8,8
	 7,9
	 7,0

	Оборот койки
	 36,6
	 38,6
	 39,1
	 37,8
	 38,8

	Число жителей на 1 койку
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	н/д 
	 295,6


Как видно из таблицы 26, качество и уровень медицинского обслуживания населения муниципального образования «г. Арск» в период 2011-2015 годы по разным показателям остается примерно на одном уровне или имеет тенденцию к росту, что позволяет судить об отсутствии существенной разницы в зависимости состояния здоровья от уровня качества медицинского обслуживания населения.

На территории муниципального образования, особенно на территории города, имеются источники загрязнения атмосферного воздуха и в воздухе населенных пунктов могут быть самые разнообразные загрязняющие вещества, включая вещества I и II класса опасности. В связи с этим, среди населения возможны изменения в виде ухудшения санитарно-демографических показателей (1 уровень), увеличения частоты инфекционных и соматических заболеваний (2 уровень), изменения отдельных функций и систем организма у наиболее чувствительных групп населения, к которым относятся дети, подростки, пожилые люди, беременные женщины (3 уровень), изменения защитно-адаптационных возможностей, иммунного статуса, нарушение гомеостаза и снижения общей сопротивляемости организма жизненно-важных микро- и макроэлементов, а также загрязняющих веществ (5 уровень). При обнаружении хотя бы незначительных сдвигов на I и II уровнях нет необходимости проводить исследования на III-IV-V уровнях, ибо они при этом присутствуют в обязательном порядке. Поэтому среди населения муниципального образования «г. Арск» проведены исследования на I и II уровнях для получения общей оценки в состоянии здоровья всей популяции.

Санитарно-демографические показатели муниципального образования «г. Арск» представлены в таблице 13.
Санитарно-демографические параметры населения муниципального образования «г. Арск»
	№
	Показатели
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Рождаемость на 1000 нас.
	12,2
	14,0
	15,8
	16,2
	15,1

	2
	Общая смертность
	14,1
	13,3
	13,6
	13,2
	12,7

	3
	Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми
	4,7
	5,5
	5,0
	3,5
	4,9

	4
	Естественный прирост
	-1,9
	0,7
	2,2
	3,0
	2,4


[image: image4.emf]-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2011 2012 2013 2014 2015

Рождаемость на 1000 нас.

Общая смертность на 1000 нас.

Младенческая смертность на 1000

родившихся живыми

Естественный прирост на 100о нас.


Рис. 2.  Динамика медико-демографических показателей муниципального образования «г. Арск»
Как видно из таблицы 17 и рис. 2, в муниципальном образовании «г. Арск» показатель рождаемости за 2003–2014 гг. имел тенденцию к росту, однако в 2015 г. зафиксировано некоторое снижение, что отразилось на снижении естественного прироста населения. Положительным является тот факт, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению показателя общей смертности. 
Общеизвестно, что воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды наиболее чутко реагирует детский организм. В связи с этим представляет особый интерес изучение частоты общей заболеваемости детей. Результаты статистики приведены в таблицах 14 и 15.

Санитарно-демографические показатели детского населения

	№
	Возрастная группа детей
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Дети до 1 года
	632
	724
	819
	847
	788

	2
	Дети от 1 до 14 лет 
	9081
	8889
	9100
	9261
	9178

	3
	Подростки 15-17 лет
	2413
	2309
	2041
	1964
	1900


Необходимо заметить, что в 2015 г. показатели общей заболеваемости детского населения и подростков превышают показателей заболеваемости взрослого населения и всего населения рассматриваемой территории. За период 2011-2015 гг. показатель общей заболеваемости среди всего населения и взрослых остается примерно на одном уровне (рис. 3). 

[image: image5.emf]0

500

1000

1500

2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015

Все население

Детское население (1 - 14 лет)

Подростки (15 - 17 лет)

Взрослое население (от 18 лет)


Рис. 3. Динамика медико-демографических показателей муниципального образования «г. Арск»

Действительно, дети (0-14 лет) в 2015 г. в 5 раз чаще страдали заболеваниями органов дыхания, 4 раза заболеваниями кожи и подкожной клетчатки, 2,2 раза некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями в сравнении с взрослым населением. Среди детского населения (0-14 лет) и подростков (15-17 лет)  на первом месте стоят болезни органов дыхания, пищеварения. Среди взрослого населения (18 лет и старше) преобладают заболевания системы кровообращения, системы органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (таблица 15).
Медико-демографические показатели муниципального образования «г. Арск»

	Наименование классов заболеваний
	Всего
	в том числе

	
	
	среди детей (0-14 лет)
	среди подростков 
	среди взрослых 

	
	
	
	(15-17 лет)
	(18 лет и старше)

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Итого по всем классам заболеваний
	1286
	1184,6
	1175,6
	1197,2
	1132,1
	1499,6
	1635,1
	1694
	1676
	1387,8
	1685
	2134,7
	1818,7
	1912,9
	1855,2
	1216,3
	1031,9
	1027,4
	1054,2
	1041,9

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
	66,4
	35,7
	48,1
	44,8
	14,2
	33,1
	25
	27,4
	26,6
	29,3
	15,3
	6,5
	14,2
	11,2
	1,5
	18
	4,2
	6,5
	7
	11,5

	Острые кишечные инфекции
	 
	 
	 
	 
	0,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31

	Новообразования
	26,3
	28,1
	35,4
	37,2
	27,6
	1,2
	0,6
	1
	1
	1,6
	0
	0,9
	2,4
	3,1
	3,6
	25,1
	26,6
	32
	33,1
	34,5

	Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
	46,7
	50,3
	48,1
	47,6
	12,9
	23,5
	19,8
	18,8
	19,7
	17,8
	12
	19,9
	18,6
	16,8
	17,8
	11,2
	10,6
	10,7
	11,1
	11,5

	Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
	141
	135
	138,6
	152,5
	52,9
	35,5
	29,2
	27,1
	27,1
	27,2
	57,6
	65,4
	64,7
	75,9
	86,3
	47,4
	40,4
	46,8
	49,5
	57,1

	Психические расстройства и расстройства поведения
	118
	123,4
	131,4
	126,4
	34,2
	22,5
	23,8
	23,5
	20,4
	20,2
	63,4
	68,4
	75,5
	69,2
	70
	31,9
	31,2
	32,4
	36,8
	35,7

	Болезни нервной системы 
	175
	158
	166,9
	155,2
	34
	68,1
	62,2
	59,8
	59,4
	55
	83,7
	76,2
	75
	69,8
	91
	22,8
	19,6
	32,1
	26
	26,7

	Болезни глаза и его придаточного аппарата
	285
	264,4
	229,3
	216,4
	61
	64
	65,7
	66,5
	64
	63,7
	99,5
	100
	111,7
	100,8
	123,6
	121
	98,7
	51,1
	51,6
	57,5

	Болезни уха и сосцевидного отростка
	86,2
	81,1
	93,1
	91,4
	23,4
	40,9
	31,7
	38,1
	37,8
	24,1
	24
	30,7
	29,9
	29,5
	25,2
	21,3
	18,7
	25,1
	24,1
	23,1

	Болезни системы кровообращения
	384
	409,3
	355,2
	352,2
	184,4
	38,4
	38,6
	38,1
	37,1
	33,1
	67,1
	79,3
	78,4
	78,9
	87,8
	278,7
	291,4
	238,7
	236,2
	222,5

	Болезни органов дыхания
	1193
	1477,6
	1633,8
	1705,4
	292,6
	606,9
	706,3
	815
	811,4
	804,4
	405,3
	626,2
	663,4
	738,3
	807,3
	181,2
	145,1
	155,8
	155,7
	155

	Болезни органов пищеварения
	407
	493,8
	423,8
	420,6
	101
	122,1
	137,8
	126
	119,3
	110,8
	156,7
	256,8
	202,8
	207,7
	208,4
	128,6
	99,2
	94,8
	93,6
	93,9

	Болезни кожи и подкожной клетчатки
	124
	107,3
	91,9
	94,7
	16,2
	45,3
	43,3
	41,1
	39,8
	37,6
	46,8
	51,5
	46,1
	48,4
	55,2
	31,4
	12,5
	4,7
	6,5
	9,6

	Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
	276
	227,7
	277,9
	256,1
	115,1
	54,3
	51,2
	52,5
	50,2
	48,1
	80
	96,1
	77,9
	72,3
	78,9
	141,9
	80,4
	147,5
	133,6
	131,7

	Болезни мочеполовой системы
	220
	222,1
	228,1
	219,9
	98,7
	51,4
	53,3
	50
	47,8
	45,3
	80,8
	94,8
	78,9
	70,3
	78,4
	87,5
	74
	99,2
	101,8
	111,6

	Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения
	33,9
	27,8
	26,7
	28,8
	5,3
	22,46
	12,4
	14,9
	14,8
	16,4
	10,8
	14,7
	11,8
	13,7
	14,7
	0,65
	0,7
	-
	0,3
	2,4

	Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках
	659
	785,7
	449,4
	436,3
	 
	237,1
	293,8
	265
	256
	 
	417,7
	488,1
	167,6
	160,4
	 
	4,3
	3,8
	17,1
	19,9
	 

	Осложнение беременности, родов и послеродового периода
	103
	165,9
	5,2
	137,3
	95,9
	 
	 
	 
	20,4
	0,22
	0,82
	1,7
	1,9
	4,2
	4,3
	101,9
	164,2
	3,3
	112,7
	95,5

	Заболеваемость перинатального периода
	230
	418,5
	246,4
	59,4
	182,6
	229,5
	418,5
	247
	59,4
	182,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин
	113
	101,2
	140
	199,8
	32,4
	16,3
	16,3
	9,9
	20,1
	39,8
	63,8
	58
	99
	144,6
	102,6
	33,3
	26,9
	31,1
	35,1
	27,5

	Активный туберкулез
	 
	 
	 
	 
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,92

	Заболеваемость населения болезнями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми, кожными болезнями и чесоткой
	 
	 
	 
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 
	2,8
	 
	 
	 
	 
	2,1
	 
	 
	 
	 
	2,9

	Заболеваемость наркоманией
	 
	 
	 
	 
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,52
	 
	 
	 
	 
	0,6

	Заболеваемость алкоголизмом и алкогольным синдромом
	 
	 
	 
	 
	4,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,2


5. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования «г. Арск» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории: 

· санитарно-защитные зоны производственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автомобильных дорог;

· зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны магистральных трубопроводов;

· минимальные расстояния от инженерных объектов и сооружений;

· охранные зоны ЛЭП;

· водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов; 

· зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· особо охраняемые природные территории;

· земли лесного фонда;

· зоны природных ограничений;

· приаэродромные территории;
· охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды;
· мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.

4.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Требования к размеру санитарно-защитной зоны в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 25.04.2014 г.). 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.); 

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

11 объектов, расположенных на территории муниципального образования «г. Арск» имеют утвержденные санитарно-защитные зоны. Для девяти объектов разработаны лишь проекты расчетных санитарно-защитных зон. Для последних, а также объектов, не имеющих разработанных проектов санитарно-защитных зон, Генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 42.13330.2011.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

· объекты первого класса опасности – 1000 м;

· объекты второго класса опасности – 500 м;

· объекты третьего класса опасности – 300 м;

· объекты четвертого класса опасности – 100 м;

· объекты пятого класса опасности – 50 м.

Сведения о размерах установленных санитарно-защитных зон объектов, расположенных на территории городского сельского поселения представлены в таблице 16.

Сведения об установленных санитарно-защитных зонах промышленных и иных объектов

	Номер по экспликации
	Объект
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Название проекта
	Номер, дата санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по РТ

	
	Биотермическая яма №50
	50
	Проект обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон от скотомогильников в микрорайонах «Западный» и «Восточный» пгт. Арск, ГУП «Татинвестгражданпроект», 2007
	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного и несибиреязвенного скотомогильников на территории поселка городского типа Арск» от 8 февраля 2008 года № 7

	
	Сибиреязвенный скотомогильник «79
	50
	
	

	I
	Кирпичный завод ОАО «АСПК»
	по границе промплощадки
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны кирпичного завода ОАО «АСПК», 422000, РТ, г. Арск, ул. Кирпичная, 2
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/13713 от 17.06.2010 г.; экспертное заключение № 39529 от 04.06.2010 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

	II
	ОАО «Арский элеватор»
	с северной, западной, юго-западной и северо-западной сторон – 100 м, с северо-восточной стороны – 35 м, с восточной стороны – 70 м, с юго-восточной стороны – 25 м, с южной стороны – 20 м
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны ОАО «Арский элеватор» 422010, РТ, г. Арск, ул. Трудовая, 2
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по установлению границы санитарно-защитной зоны, экспертное заключение ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 31228 от 08.04.2009 г. 

	XXIII
	Цеха металлоизделий ИП Гарафиев Ф.К.
	50
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны цеха металлоизделий ИП Гарафиев Ф.К., 422000, РТ, р.п.Арск, ул.Комарова, д. 47
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны № 11/6215 от 26.03.2012 г; экспертное заключение АНО «Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» № 24/05-08-11 от 20.12.2011  г.

	
	Арский РУЭС ОАО «Таттелеком» (ул. Трудовая, 26)
	15
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны Арского РУЭС ОАО "Таттелеком" по адресу: РТ, р.п. Арск, ул. Трудовая, 26
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны.

	
	Арский РУЭС ОАО «Таттелеком» (ул. Интернациональная, д. 4)
	15
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны Арского РУЭС ОАО "Таттелеком" по адресу: РТ, р.п. Арск, ул. Интернациональная, д. 4
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны.

	XXXVII
	Трансформаторная подстанция частотой 50 Гц Арской РЭС Приволжских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания»
	15
	Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны трансформаторной подстанции частотой 50 Гц Арской РЭС Приволжских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания», РТ, г. Арск, Сибирский тракт, 22 
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по установлению границы санитарно-защитной зоны №11/3999 от 02.03.2011 г.

	X
	Производственная база ОАО «Татавтодор»
	с западной стороны 64 м, с остальных сторон – 100 м 
	Материалы по установлению (утверждению) окончательной границы санитарно-защитной зоны производственной базы Арского филиала ОАО "Татавтодор" РТ, г. Арск, ул. Вокзальная, д. 86а
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по установлению границ санитарно-защитной зоны от 14.03.2013 г. № 11/5987

	
	АЗС №22 ОАО «Арскнефтепродукт»
	100
	Проект определения границ санитарно-защитной зоны АЗС №22 ОАО "Арскнефтепродукт", РТ, Арский район, пос. Арск, ул. Луговая, 1 а
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по установлению (утверждению) границы санитарно-защитной зоны, экспертное заключение АНО «Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» от 03.12.2008 г. № 200/05-04-08


Сведения о размерах расчетных и ориентировочных санитарно-защитных зон объектов, расположенных на территории муниципального образования «г. Арск», представлены в таблице 21.

Сведения о расчетных и ориентировочных санитарно-защитных зонах промышленных и иных объектов

	Номер по экспликации
	Объект
	Ориентировочные санитарно-защитные зоны
	Расчетные санитарно-защитные зоны
	Примечание

	
	
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Нормативный документ
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Название проекта
	Основание/Утверждающий документ
	

	
	Биотермическая яма №1, 40
	1000
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.)
	-
	-
	-
	Биотермическая яма №1 находятся на территории Качелинского сельского поселения

	
	Биотермическая яма №3
	1000
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.)
	100
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны для биотермической ямы №3 Арского муниципального района, расположенной в 625 м южнее д. Васильева Бужа Арского района Республики Татарстан
	Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 78290 от 19.05.2015 г.; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) № 16.11.11.000.Т.001094.06.15 от 29.06.2015
	-

	
	Сибиреязвенные скотомогильники № № 1, 3, 4, 35, 66, 67
	1000
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.)
	-
	-
	-
	Сибиреязвенные скотомогильники № № 1, 3, 35 находятся на территориях прилегающих сельских поселений

	XVIII
	Нефтебаза ОАО «Арскнефтепродукт» 
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.14
	-
	-
	-
	-

	ХХVII
	АБЗ ООО «Монолит»
	500
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	XXXVII
	Предприятие по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники ООО «Регионтехцентр»
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11
	-
	-
	-
	-

	LX
	Стоянка сельскохозяйственных машин
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11
	-
	-
	-
	-

	
	Ферма КРС на 800 голов вблизи с. Васильево Бужа
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11
	-
	-
	-
	-

	
	Ферма КРС на 670 голов вблизи с. Купербаш
	300
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11
	-
	-
	-
	Объект находится на территории Старокырлайского сельского поселения 

	XXXIX
	БОС ООО «Водоканал-Сервис»
	200
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таблица 7.1.2
	-
	-
	-
	-

	LXIII
	Теплица
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11
	-
	-
	-
	-

	III
	Молочный комбинат ООО «Арча»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.8
	-
	-
	-
	-

	IV
	Производство пластиковых изделий ООО «Арск Пласт»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.1
	-
	-
	-
	-

	V
	Производственная база ООО «Арское МСО»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4
	с юго-западной, южной, юго-восточной сторон – 30 м,  с остальных сторон по границе промплощадки
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны производственной базы ООО "Арское МСО", 422000, РТ, р.п. Арск, ул. Комсомольская, 68
	Решение заместителя главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны; экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" № 24408 от 04.09.2008 г.,  санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) №16.11.11.000.Т.002390.09.08 от 23.09.2008
	

	VII
	Производственная база ООО «Энергосервис»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	XII
	ООО «Арское АТП»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	XIII
	Производственная база ООО «Жилкомбытсервис»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	Объекты находятся на одной территории

	XIV
	Производственная база ООО «Тепло-Сервис»
	
	
	-
	-
	-
	

	XV
	ООО «Водоканал-Сервис»
	
	
	-
	-
	-
	

	IX
	Производственная база ООО «Икстрой»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	XIX
	ООО «Строй Сервис»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5
	с северной, северо-западной сторон – 5 м, с северо-востока – 50 м, с запада, юго-запада – 10 м, с юга частично на расстоянии 80 м, частично на расстоянии 100 м, с юго-востока, востока – 100 м
	Проект расчетной санитарно-защитной зоны ООО «Строй Сервис»", РТ, г. Арск, ул. Агрономическая, 40а
	Решение главного государственного санитарного врача по РТ (заместителя) по расчетной границе санитарно-защитной зоны; экспертное заключение № 190/05-04-09 от 14.08.2009 г.; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) № 16.11.11.000.Т.001646.08.09 от 20.08.2009
	-

	XX
	Предприятие по вторичной переработке металлов ООО «Корыч»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.2
	-
	-
	-
	-

	XXI
	Производственная база ЭПУ «Арскгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	ХХIV
	Предприятие по производству пластиковых труб ООО «Арский трубный завод»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.1
	-
	-
	-
	-

	XXXa

	Предприятие по пошиву спецодежды
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.6
	-
	-
	-
	-

	XXXII
	Предприятие по производству пластиковых труб ООО «ВекторПласт»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.1
	-
	-
	-
	-

	XXXIII
	Производственная база ООО «Эталонстрой»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	XXXIV
	Предприятие по производству металлических конструкций ООО «Газстройгарант»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.2
	-
	-
	-
	-

	XXXV
	Предприятие по вторичной переработке металлов ООО «Металл»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.2
	-
	-
	-
	-

	XXXVI
	Производство средств гигиены (шампуни, зубные пасты, гели для умывания, зубные щетки), акриловых красок для профессиональных и художественных работ ООО «ТД «АМ-Сервис»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.1
	по границе промплощадки
	Проект обоснования границ расчетной санитарно-защитной зоны производства средств гигиены (шампуни, зубные пасты, гели для умывания, зубные щетки), акриловых красок для профессиональных и художественных работ ООО "ТД "АМ-Сервис" РТ, Арский район, г. Арск, ул. Пионерская, 35 Г
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны; экспертное заключение АНО «Центр содействия обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения» № 120/05-04-09 от 28.04.2009 г.; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 16.11.11.000.Т.001228.06.09 от 30.06.2009
	

	XXXVIII
	Пилорама
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.5
	-
	-
	-
	-

	LII
	Автодром
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	XXIX
	Склады зерна ООО «Сервис-Агро»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11
	-
	-
	-
	-

	XXVIII
	Материальные склады ООО «Тайд-Фойл»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11
	-
	-
	-
	-

	LIV
	Разворотная площадка общественного транспорта
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	LVII
	ООО «Арский инкубатор»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	LXIII
	ООО «Втормет»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.2
	-
	-
	-
	-

	XXXI
	ООО «Тимер-К»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.2
	-
	-
	-
	-

	
	АГЗС ООО «Газ-Сервис»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	100
	Проект определения границ санитарно-защитной зоны АГЗС ООО "Газ-Сервис", 422010, РТ, пос. Арск, ул. Сибирский тракт, 12
	Решение Главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан по расчетной границе санитарно-защитной зоны; санитарно-эпидемиологических заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 06.03.2009 № 16.11.11.000.Т.000336.03.09 
	

	
	АЗС ООО «Татнефть-АЗС Центр»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	
	АЗС ОАО «Арскнефтепродукт»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	
	АЗС №161 ОАО «Арскнефтепродукт»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	с северо-восточной стороны -37 м, с восточной стороны - 27 м, с юго-восточной стороны 52 м, с других сторон 100 м
	Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны АЗС № 161 ОАО "Арскнефтепродукт", РТ, пос. Арск, ул. Комсомольская
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологических заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 25.02.2009 № 16.11.11.000.Т.000252.02.09 
	

	
	АЗС №221 и автомойка для легковых автомашин ОАО «Арскнефтепродукт»
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	с северной, северо-западной сторон 95 м, с остальных сторон 100 м
	Проект определения границ расчетной санитарно-защитной зоны АЗС №221 и автомойки для легковых автомашин на 1 пост ОАО "Арскнефтепродукт" РТ, Арский район, пос. Арск, Сибирский тракт, 18
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны, санитарно-эпидемиологических заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 10.07.2009 № 16.11.11.000.Т.001389.07.09
	

	
	Гаражи специализированной техники
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	
	Действующие кладбища г. Арск
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	XXX
	ООО «Арский пищекомбинат»
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.8
	-
	-
	-
	-

	
	Хозяйственные склады
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.14
	-
	-
	-
	-

	
	Загон для скота
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.11
	-
	-
	-
	-

	
	Кладбища н.п. Большие Верези, Купербаш, Старый Айван
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	
	Недействующие кладбища г. Арск
	50
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 7.1.12
	-
	-
	-
	-

	
	Шиномонтажная мастерская с автомойкой ИП Гапдрахманова Р.М.
	100
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12
	20
	Проект границ санитарно-защитной зоны шиномонтажной мастерской с автомойкой ИП Гапдрахманова Р.М., РТ, Арский район, п.г.т. Арск, ул. Большая, 74 б
	Решение Главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны предприятия; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 02.12.2008 №16.11.11.000.Т.002910.12.08 
	

	
	гараж на 14 боксов по ул. Комсомольская, 66
	15
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таблица 7.1.1.
	по границе промплощадки
	Проект определения границ санитарного разрыва для гаража на 14 боксов, расположенного по ул. Комсомольская, 66 в н.п. Арск, Арского района, РТ
	Решение главного государственного санитарного врача по РТ по расчетной границе санитарно-защитной зоны; экспертное заключение № 179/05-04-09 от 19.06.2009 г., санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) 16.11.11.000.Т.001475.07.09 от 29.07.2009
	


Регламенты использования территории санитарно-защитных зон представлены в таблице 18.

Регламенты использования санитарно-защитных зон

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Санитарно-защитная зона 
	Не допускается размещение:

· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабора​тории, поликлиники, спортив​но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со​оружения для подготовки технической воды, канализационные на​сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция 


Скотомогильники. По данным ГБУ «Арское РГВО» на рассматриваемой территории расположены 3 биотермические ямы и 3 сибиреязвенных скотомогильника.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). Для сибиреязвенного скотомогильника (ветеринарно-санитарная карточка №79) и биотермической ямы (ветеринарно-санитарная карточка №50), расположенных на территории г. Арска в 2008 г была выполнена процедура сокращения санитарно-защитных зон. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Ф № 7 от 8 февраля 2008 г.  «Об установлении размера санитарно-защитной зоны сибиреязвенного и несибиреязвенного скотомогильников на территории поселка городского типа Арск» размеры санитарно-защитных зон были сокращены до 50 м.
В 2015 г. для биотермической ямы №3, расположенной  625 м южнее д. Васильева Бужа, разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны, согласно которому размер санитарно-защитной зоны составляет 100 м. На данный проект получено положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» № 78290 от 19.05.2015 г. и выдано санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан № 16.11.11.000.Т.001094.06.15 от 29.06.2015. В связи с отсутствием в настоящее время решения Главного государственного санитарного врача об утверждении 100-метровой санитарно-защитной зоны для биотермической ямы №3 для данной биотермической ямы, а также биотермической ямы № 40, сибиреязвенных скотомогильников №66 и №67, расположенных на рассматриваемых территориях, генеральным планом определены санитарно-защитные зоны в размере 1000 м согласно Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Режим использования санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников дополнительно регламентируется СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.05.2010 г. № 56) (таблица 19).
Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Сибиреязвенный скотомогильник
	В санитарно-защитных зонах запрещается проведение какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе строительство жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений, организация пастбищ, пашни, огородов, водопоев, проведение работ, связанных с выемкой и перемещением грунта).
	СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 56)  

	2
	Биотермическая яма
	В 1000 м от биотермической ямы запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов);
	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.)

	
	
	Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища;
	

	
	
	Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м.
	


Автомобильные и железные дороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию города, размеры санитарных разрывов были установлены согласно п. 8.21 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и для дорог III категории составляют 100 м, для дорог IV категории – 50 м (таблица 20). 
Размеры санитарных разрывов, автомобильных дорог, проходящих по территории муниципального образования « г. Арск»
	№
	Название автомобильной дороги
	Категория
	Санитарный разрыв согласно СП 42.13330.2011

	1
	«Казань – Малмыж»
	3
	100

	2
	«Подъезд к Арску с южной стороны»
	3
	100

	3
	«Арск – Тюлячи»
	4
	50

	4
	«Тюбяк-Чекурча – Янга Сала»
	4
	50

	5
	«Казань – Малмыж – Купербаш»
	4
	50

	6
	«Арск – граница Республики Марий Эл»
	4
	50

	7
	«Арск – Сиза»
	4
	50

	8
	«Арск – Большая Атня»
	4
	50

	9
	«Арск – Тюлячи»
	4
	50

	10
	«Подъезд к животноводческой ферме у с. Купербаш»
	4
	50

	11
	«Сарай Чекурча – Кер Хайван»
	4
	50


Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 18). 

Как уже было указано, по территории муниципального образования «г. Арск» проходит линия «Казань-Ижевск» Горьковской железной дороги. Режим использования санитарно-защитной зоны железных дорог устанавливается в соответствии с ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог». В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должны занимать зеленые насаждения.
4.2. Зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны трубопроводного транспорта 

По территории городского поселения проходят ветки магистральных трубопроводов. Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются зоны минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов и устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС).
Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов, проходящих по территории муниципального образования, составляют 100-350 м (таблица 21).

Размеры зон минимально-допустимых расстояний магистральных  трубопроводов

	№ п/п
	Название зоны
	Размер, м
	Нормативные документы

	1
	«Ямбург - Западная граница»
	350
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	2
	«Ямбург  -Елец II»
	350
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	3
	«Ямбург - Елец I»
	350
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	4
	«Уренгой - Центр II»
	350
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	5
	«Уренгой - Центр I»
	350
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	6
	«Уренгой – Ужгород»
	350
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	7
	«Пермь - Горький II»
	300
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	8
	«Пермь - Горький I»
	300
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	9
	Магистральный нефтепровод «Холмогоры – Клин»
	200
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*


Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных газопроводов, проходящих по рассматриваемой территории, поставлены на кадастровый учет (кадастровый номер ЗОУИТ 16.09.2.427).
Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), согласно которым охранная зона устанавливается в размере 25 м.

Трассировка магистральных трубопроводов, проходящих по рассматриваемой территории, отображенная на картографических материалах проекта, является ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования.

Режим использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов представлен в таблице 22.

Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Зона минимально-допустимых расстояний 
	Не допускается размещение:

· городов и других населенных пунктов;

· коллективных садов с дачными домиками;

· отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

· птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;

· молокозаводов;

· карьеров разработки полезных ископаемых;

· гаражей и открытых стоянок для автомобилей;

· отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.);
· железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов;

· очистных сооружений и насосных станций водопроводных;

· складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр.
	СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*

	2
	Охранная зона
	В охранных зонах трубопроводов без согласования с предприятиями трубопроводного транспорта запрещается: 

· возводить любые постройки и сооружения, 

· высаживать деревья и кустарники, складировать и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

· сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
· устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, 
· размещать сады и огороды; 
· производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; 
· производить открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта и др.;
· производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
	Правила охраны магистральных трубопроводов

(утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9);

Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.08.2007 г. № 395)


Вблизи муниципального образования «г. Арск» расположена АГРС, от которой также устанавливаются зоны минимально-допустимых расстояний, режим использования которых аналогичен зоне ограничений магистральных трубопроводов, указанному в таблице 22.  Согласно СП 36.13330.2012 зона минимально-допустимых расстояний данной АГРС составляет 150 м.

На магистральных газопроводах, проходящих по прилегающей территории, установлены запорная арматура и продувочные свечи. Расстояние от запорной арматуры и продувочных свечей до фундаментов зданий и сооружений согласно СП 36.13330.2012 составляет 300 м.
4.3. Минимальные расстояния от инженерных объектов и сооружений 

На территории муниципального образования «г. Арск» расположены газораспределительные станции и трансформаторные подстанции. 

Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальные расстояния от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий устанавливается в размере 10 м.

Минимальные расстояния от ГРП до фундаментов зданий и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» составляют 15 м.

Согласно СП 62.13330.2011. «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от распределительных газопроводов, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимально-допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 4–20 м.

4.4. Охранные зоны линий электропередач
Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160). Для ЛЭП напряжением 500 кВ охранная зона устанавливается размером 30 м, напряжением 110 кВ - 20 м, от ЛЭП напряжением 20 кВ - 10 м (таблица 23).
Режим использования охранных зон линий электропередач

	Название зоны
	Режим использования зоны
	Нормативные документы

	Охранные зоны ЛЭП
	В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе:

· размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов,  размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

· размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства;

· производить работы ударными механизмами и др.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

· строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

· размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального

· горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

· посадка и вырубка деревьев и кустарников.
	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160)


4.5. Охранные зоны поверхностных водных объектов
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

· от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

· от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более. Для водохранилищ, имеющих рыбохозяйственное значение, к которым относятся пруды Арского рыбхоза, расположенные на рассматриваемой территории, прибрежная защитная полоса устанавливается в размере 200 м.
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена. 

Таким образом, размеры водоохранных зон р. Казанка, составляет 200 м, рр. Кисмесь, Верезинка – 100 м, остальных водных объектов – 50 м. Прибрежная защитная зона всех водных объектов кроме прудов, имеющих водохозяйственное значение, равна 50 м. Береговая полоса рр. Казанка, Кисмесь, Верезинка, озер и прудов составляет 20 м, остальных водных объектов - 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов представлены в таблице 24.
Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Водоохранная зона
	В границах водоохранных зон запрещаются:
	Водный кодекс Российской Федерации 



	
	
	·  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
	

	2
	Прибрежная защитная полоса
	В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются:
	Водный кодекс Российской Федерации 

	
	
	· распашка земель;
	

	
	
	· размещение отвалов размываемых грунтов;
	

	
	
	· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
	

	
	
	Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.
	

	3
	Береговая полоса 
	Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
	Водный кодекс Российской Федерации 

	
	
	Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.
	Земельный кодекс Российской Федерации 


4.6. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории муниципального образования расположены подземные источники водоснабжения – водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для 5 источников питьевого водоснабжения, расположенных на рассматриваемой территории, разработаны проекты зон санитарной охраны (таблица 25):
Сведения о размерах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

	№
	Источник водоснабжения, местоположение
	I пояс ЗСО
	II пояс ЗСО
	III пояс ЗСО
	Название проекта

	1
	Водозаборная скважина № 7 (восточная окраина с. Купербаш)
	30
	117
	502
	Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод (скважина №7) в н.п. Купербаш Купербашского СП Арского района РТ, ООО «СтройИнвестПроект», 2008

	2
	Водозаборная скважина № 20 (западная окраина с. Большие Верези)
	30
	69
	815
	Расчет поясов зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод Наласинского и Училинского СП Арского района РТ, ООО «СтройИнвестПроект», 2008

	3
	Водозаборная скважина № 80 (восточная окраина д. Васильево Бужа)
	30
	99
	423
	Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод (скважина №80) в н.п. Бужа Качелинского СП Арского района РТ, ООО «СтройИнвестПроект», 2008

	4
	Водозаборная скважина № 59 (центральная часть с. Старый Айван)
	30
	135
	576
	Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод (скважина №59) в н.п. Старый Айван Тюбяк-Чекурчинского СП Арского района РТ, ООО «СтройИнвестПроект», 2008

	5
	Водозаборная скважина № 161020070 ОАО «Татавтодор»
	30
	110,5
	746,4
	Проект зоны санитарной охраны водозаборной скважины №161020070 на участке недр вблизи производственной базы Арского филиала ОАО «Татавтодор», ООО «Экоэксперт», 2010


В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для остальных источников водоснабжения территории муниципального образования (родники и водозаборные скважины) генеральным планом в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 размеры первого пояса зоны санитарной охраны приняты на расстоянии 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего поясов.

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 26.
Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Подземные источники питьевого водоснабжения
	В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

	
	Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
	

	
	В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается:
	

	
	· бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании  с ТО Управления Роспотребнадзора);
	

	
	· закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли;
	

	
	· размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
	

	
	Также в пределах II пояса запрещается:
	

	
	· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
	

	
	· применение удобрений и ядохимикатов;
	

	
	· рубка леса главного пользования.
	


4.7. Земли лесного фонда
На территории муниципального образования «г. Арск» расположены защитные (ценные леса – леса, расположенные в лесостепной зоне, противоэрозионные леса) и эксплуатационные леса. Регламент использования земель лесного фонда представлен в таблице 27.
Регламенты использования лесов лесного фонда
	№п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Защитные леса 

	1
	Ценные леса
	В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением:

· случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, 

· случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.

В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.
	Лесной кодекс Российской Федерации


	Эксплуатационные леса

	2
	Эксплуатационные леса
	В эксплуатационных лесах допускаются: 

· заготовка древесины;

· заготовка живицы;

· заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

· заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

· осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

· ведение сельского хозяйства;

· осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

· осуществление рекреационной деятельности;

· создание лесных плантаций и их эксплуатация;

· выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

· выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

· выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

· строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов;

· строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

· переработка древесины и иных лесных ресурсов;

· осуществление религиозной деятельности;

· иные виды деятельности в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.
	Лесной кодекс Российской Федерации


4.8. Зоны природных ограничений

На территории муниципального образования «г. Арск» к зонам природных ограничений относятся:

· зоны подтопления;

· зоны затопления;

· зоны развития эрозионных процессов;

· зоны развития карстовых процессов.

Регламент использования зон подтопления и затопления регулируются Водным кодексом Российской Федерации и СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», зон развития эрозионных и карстовых процессов – СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (таблица 28).

Регламенты использования зон природных ограничений

	№ п/п
	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	1
	Зоны затопления и подтопления
	В границах зон подтопления и затопления запрещаются:

· размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод;

· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории;

· выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб;

· подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков;

· деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории;

· загрязнение территории.
	Водный кодекс Российской Федерации
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»

	2
	Зоны развития эрозионных процессов
	При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным и оползневым процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки.
	СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»

	
	
	необходимо проведение мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.
	

	3
	Зоны развития карстовых процессов
	При проектировании и строительстве зданий на территориях, подверженных карстообразованию, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования.
Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений.
	СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 274)


4.9. Особо охраняемые природные территории и резервные земельные участки, планируемые под особо охраняемые природные территории
Как уже было отмечено, по территории сельского поселения протекает р. Казанка, относящаяся к памятникам природы регионального значения. Режим использования территории памятника природы определяется в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», а также Водным кодексом Российской Федерации.
Режим использования резервного земельного участка, планируемого под особо охраняемые природные территории, «Водоохранная зона р. Кисмесь», определяется согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.10.2000 № 730 «О резервировании земель под особо охраняемые природные территории» (таблица 29).
Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

	Название зоны
	Режим использования указанной зоны
	Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование

	Памятник природы р. Казанка
	На территориях памятников природы, и в границах их охранных зон, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы федерального или регионального значения возмещаются за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.
	Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»



	Резервный земельный участок, планируемый под особо охраняемые природные территории «Водоохранная зона р. Кисмесь»
	На территории резервных земельных участков, планируемых под ООПТ, регулируется любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы и их компоненты, в том числе запрещаются:

· распашка земель (кроме пашни);

· взрывные работы;

· приватизация предприятий (объектов) государственной (республиканской и коммунальной) собственности, кроме территорий населенных пунктов;

· проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геолого-разведочные изыскания и разработки полезных ископаемых;

· строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций (кроме территорий населенных пунктов);

ограничиваются:

· рубки главного пользования  (с переутверждением в установленном порядке расчетной лесосеки);

· сдача в аренду, отвод земли по согласованию с Министерством лесного хозяйства  РТ.

Иная хозяйственная деятельность разрешается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
	Постановление КМ РТ от 13.10.2000 г. № 730 «О резервировании земель под особо охраняемые природные территории» 




4.10. Приаэродромные территории

Муниципальное образование «г. Арск» полностью располагается в пределах приаэродромной территории аэродрома «Куркачи» АНО «Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России». В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования с собственником аэропорта.

4.11. Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды и ее загрязнением

На территории г. Арска расположена метеорологическая станция «Арск» ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».

Согласно Положению о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (утв. постановлением Правительства РФ № 972 от 27.08.1999 г.) в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии 200 метров во все стороны.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
В границах охранной зоны метеорологической станции «Арск» оказываются усадебная застройка, образовательные учреждения и производственные объекты.
4.12. Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных территорий

На территории Республики Татарстан имеются орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 10 января 1996 года № 4-ФЗ «О мелиорации земель» строительство объектов на мелиорируемых землях и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

· с консервацией земель;

· с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

· с установлением или изменением черты поселений;

· с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

· с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

· со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

· с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

· с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

· с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается: 

· с установлением или изменением черты поселений;

· со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

· с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

· с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

5. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования. 

Генеральным планом определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

· организацию зон с особыми условиями использования территории;

· охрану воздушного бассейна;

· охрану и рациональное использование водных ресурсов;

· охрану земельного фонда;

· развитие системы обращения с отходами;

· инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

· защиту от физических факторов воздействия;

· формирование природно-экологического каркаса территории;

· защиту особо охраняемых природных территорий;

· охрану животного мира;

· обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требованиями: 

· Градостроительного кодекса Российской Федерации;

· Земельного кодекса Российской Федерации;

· Водного кодекса Российской Федерации;

· Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

· Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации;
· Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации

· Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и др.
Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий регионального значения и резервных земельных участков, планируемых под организацию ООПТ. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории муниципального образования «г. Арск» должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды с учетом внедрения на промышленных предприятиях наилучших доступных технологий в соответствии с требованиями статьи 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

 Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов необходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Арского муниципального района Республики Татарстан (утв. решением Совета города Арск Республики Татарстан от 29 декабря 2009  № 449) по территории муниципального образования «г. Арск» запланировано строительство автомобильных дорог I категории «Южный обход г.Арск» и дублер автомобильной дороги «Казань-Малмыж».

Генеральным планом на территории муниципального образования «г. Арск» предлагаются следующие архитектурно-планировочные мероприятия:
· размещение жилой застройки в н.п. Арск, Васильево Бужа, Большие Верези, Тюбяк-Чекурча, Старый Айван;
· размещение объектов административно-делового назначения на территории г. Арск и с. Большие Верези;

· размещение промышленных объектов по производству строительных материалов не выше IV класса опасности на земельных участках с кадастровыми номерами 16:09010302:717, 16:09010302:715, 16:09010302:714, 16:09:010302:740, 16:09:010302:753;
· размещение предприятия по глубокой переработке картофеля IV класса опасности на земельных участках с кадастровыми номерами 16:09:010301:104 и 16:09:010301:81;
· размещение коммунально-складских объектов V класса опасности на земельных участках с кадастровыми номерами 16:09010302:716, 16:09010302:739, 16:09010302:741, 16:09:010302:718;
· размещение промышленных парков не выше V класса опасности, не связанных с хранением и переработкой пищевой и сельскохозяйственной продукции, в юго-западной части г. Арск (письмо Исполнительного комитета муниципального образования «г. Арск» исх. № 899 от 6.06.2016 г) на земельных участках с кадастровыми номерами 16:09:010301:88, 16:09:010301:87, 16:09:010301:102.
При соблюдении санитарно-гигиенических и природоохранных требований проектируемые объекты не окажут отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды и условия проживания населения муниципального образования «г. Арск».
5.1. Организация зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом городского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 30).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории. 
Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

	№
	Объект
	Размер санитарно-защитной зоны, м
	Предлагаемые варианты мероприятий
	Примечание

	II
	ОАО «Арский элеватор»
	с северной, западной, юго-западной и северо-западной сторон – 100 м, с северо-восточной стороны – 35 м, с восточной стороны – 70 м, с юго-восточной стороны – 25 м, с южной стороны – 20 м
	Оптимизация производства с последующей корректировкой проекта установления размера санитарно-защитной зоны
	

	LX
	Стоянка сельскохозяйственных машин
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	Разработка проекта единой санитарно-защитной зоны

	
	Гараж специализированной техники (Сибирский тракт, 3)
	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	XXXV
	Предприятие по вторичной переработке металлов ООО «Металл»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	XXIII
	Цеха металлоизделий ИП Гарафиев Ф.К.
	50
	Оптимизация производства с последующей корректировкой проекта установления размера санитарно-защитной зоны
	

	
	Арский РУЭС ОАО «Таттелеком» (ул. Интернациональная, д. 4)
	15
	Оптимизация объекта с последующей корректировкой проекта установления размера санитарно-защитной зоны
	

	XXXVII
	Предприятие по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники ООО «Регионтехцентр»
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	Разработка проекта единой санитарно-защитной зоны

	ХХIV
	Предприятие по производству пластиковых труб ООО «Арский трубный завод»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	XXXII
	Предприятие по производству пластиковых труб ООО «ВекторПласт»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	XXXIII
	Производственная база ООО «Эталонстрой»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	
	Гараж специализированной техники (ул. Пионерская, 35 в/1)
	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	
	Гараж грузовых автомобилей (ул. Вагизовых, 3)
	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей (ул. Бурганова, 45а)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Ферма КРС на 800 голов вблизи с. Васильева Бужа
	300
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	III
	Молочный комбинат ООО «Арча»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	IV
	Производство пластиковых изделий ООО «Арск Пласт»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	V
	Производственная база ООО «Арское МСО» (ул. Комсомольская)
	100
	Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны на основании натурных исследований и измерений
	

	
	Производственная база ООО «Арское МСО» (ул. Агрономическая)
	100
	
	

	VII
	Производственная база ООО «Энергосервис»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	XII
	ООО «Арское АТП»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	XIII
	Производственная база ООО «Жилкомбытсервис»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	Разработка проекта единой санитарно-защитной зоны

	XIV
	Производственная база ООО «Тепло-Сервис»
	
	
	

	XV
	ООО «Водоканал-Сервис»
	
	
	

	IX
	Производственная база ООО «Икстрой» (ул. Заречная)
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	XIX
	ООО «Строй Сервис»
	100
	Корректировка проекта расчетной санитарно-защитной зоны
	Разработка проекта единой санитарно-защитной зоны

	XX
	Предприятие по вторичной переработке металлов ООО «Корыч»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	
	Производственная база (ул. Агрономическая, 39)
	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	
	Производственная база (ул. Агрономическая, 39)
	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	
	Производственная база (ул. Агрономическая, 46)
	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	
	Хозяйственный склад по ул. Агрономическая
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	XXI
	Производственная база ЭПУ «Арскгаз» ООО «Газпром трансгаз Казань»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	ХХVII
	Производственная база ООО «Монолит»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	ХХХа
	Цех по пошиву спецодежды
	100
	Перефункционирование цеха по пошиву спецодежды под ателье
	

	XXXIV
	Предприятие по производству металлических конструкций ООО «Газстройгарант»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	XXXVI
	Производство средств гигиены (шампуни, зубные пасты, гели для умывания, зубные щетки), акриловых красок для профессиональных и художественных работ ООО «ТД «АМ-Сервис»
	100
	Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны на основании натурных исследований и измерений
	

	XXXVIII
	Пилорама
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы образовательного учреждения
	

	LIV
	Разворотная площадка общественного транспорта
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	LVII
	ООО «Арский инкубатор»
	100
	Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	19
	Стадион на 150 посадочных мест
	100
	Оснащение стадиона трибунами, конструкция которых обеспечивает шумозащиту с последующей разработкой проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны
	

	
	Магистральные газопроводы
	100-350 м
	Перефункционирование объектов, расположенных в зоне минимально-допустимого расстояния магистрального газопровода и изменение границ населенных пунктов
	

	
	АГЗС ООО «Газ-Сервис»
	100
	Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны на основании натурных исследований и измерений
	

	
	АЗС №161 ОАО «Арскнефтепродукт»
	100
	Корректировка проекта расчетной санитарно-защитной зоны
	

	
	АЗС №221 и автомойка для легковых автомашин ОАО «Арскнефтепродукт»
	100
	Корректировка проекта расчетной санитарно-защитной зоны
	

	
	АЗС ОАО «Арскнефтепродукт» (ул. Ибрагимова)
	100
	Оптимизация объекта с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки
	

	
	Кладбища г. Арск 
	50, 100
	Перефункционирование жилой застройки по мере физического износа
	

	
	Сельские кладбища
	50
	Перефункционирование жилой застройки по мере физического износа
	

	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей (ул. Тукая, 58)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей ООО «Гарант-Булгар»
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей (ул. Астрономическая, 15а)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Станции технического обслуживания легковых автомобилей (ул. Крайняя, 15/9)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Шиномонтажная мастерская ИП Габдрахманов
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта с последующей корректировкой проекта санитарно-защитной зоны
	

	
	Железная дорога
	100
	Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках железной  дороги, проходящих через жилые территории 
	

	
	Склады запчастей ООО «Султан»
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Склады медицинского оборудования
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Хозяйственный склад ООО «Фаворит»
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Хозяйственный склад (ул. Банковская, 40)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Хозяйственный склад (ул. Вагизовых 3Ж)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Хозяйственный склад (ул. Исхаки 1А)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Хозяйственный склад (ул. Заречная, 1Г)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Хозяйственный склад (ул. Вокзальная, 58)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Хозяйственный склад (ул. Интернациональная)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Хозяйственный склад (ул. Первомайская)
	50
	Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта
	

	
	Автомобильная дорога «Казань-Малмыж»
	100
	Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках дороги, проходящих через жилые территории
	

	
	Автомобильная дорога «Подъезд к Арску с южной стороны»
	100
	Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках дороги, проходящих через жилые территории
	

	
	Автомобильная дорога «Казань-Малмыж»-Купербаш»
	50
	Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках дороги, проходящих через жилые территории
	

	
	Автомобильная дорога «Арск-Тюлячи»
	50
	Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках дороги, проходящих через жилые территории
	

	
	Автомобильная дорога «Тюбяк-Чекурча - Янга Сала»
	50
	Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках дороги, проходящих через жилые территории
	

	
	Автомобильная дорога «Арск-Большая Атня»
	50
	Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках дороги, проходящих через жилые территории
	

	
	Автомобильная дорога «Подъезд к животноводческой ферме у с.Купербаш»
	50
	Проведение шумозащитных мероприятий на отрезках дороги, проходящих через жилые территории
	

	Организация зон с особыми условиями использования территории

	
	Биотермическая яма №3
	1000
	Утверждение расчетной санитарно-защитной зоны биотермической ямы Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем
	

	
	Биотермические ямы  

№№ 1, 40
	1000
	В связи с расположением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилых, сельскохозяйственных и промышленных территорий предлагается 3 варианта решения: 

1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника;

2. Перенос биотермической ямы;

3. Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника.
	1. разработка проекта обоснования сокращения размера санитарно-защитной зоны;

2. сибиреязвенные скотомогильники № № 1, 3, 35 находятся на территориях прилегающих сельских поселений

	
	Сибиреязвенные скотомогильники № № 1, 3, 4, 35, 66, 67
	1000
	В связи с расположением в санитарно-защитных зонах биотермической ямы садовых хозяйств, сельскохозяйственных объектов и угодий предлагается 2 варианта решения: 

1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника;

2. Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника.
	1. разработка проекта обоснования сокращения размера санитарно-защитной зоны;

2. сибиреязвенные скотомогильники № № 1, 3, 35 находятся на территориях прилегающих сельских поселений

	
	Магистральные газопроводы
	300-350
	В связи с расположением в зонах минимально-допустимых расстояний магистральных газопроводов жилых территорий г. Арск  возможны два варианта решения:
1. Приведение территорий в соответствие требованиям СП 36.13330.2012 в части организации и соблюдения зон минимально-допустимых расстояний;

2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение зон минимально-допустимых расстояний, путем получения специальных технических условий
	

	XVIII
	Нефтебаза ОАО «Арскнефтепродукт» 
	500
	В связи с расположением в санитарно-защитной зоне объектов жилых территорий и садово-огородных участков предлагается 2 варианта решения: 

1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной предприятия;

2. Перефункционирование объектов с нормируемыми показателями окружающей среды, расположенных в санитарно-защитной зоне предприятия
	Разработка проекта обоснования сокращения размера санитарно-защитной зоны с последующим утверждением размеров санитарно-защитной зоны на основании натурных измерений и наблюдений, а также оценки риска здоровья  населения

	ХХVII
	АБЗ ООО «Монолит»
	500
	
	

	
	
	
	
	

	
	Береговые полосы поверхностных водных объектов
	5, 20
	Сохранение существующей застройки, расположенной в береговых полосах, возможно при условии обеспечения доступа населения к водному объекту 
	


В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены:

· территории н.п. Васильева Бужа и Большие Верези, расположенные в санитарно-защитных зонах биотермической ямы №3 и сибиреязвенных скотомогильников №4 и №35;
· сельскохозяйственные угодья (пашни), расположенные в санитарно-защитных зонах сибиреязвенных скотомогильников;
· территория г. Арск, расположенная в зонах минимальных допустимых расстояний магистральных газопроводов;

· жилые территории г. Арск, расположенные в пределах санитарно-защитных зон объектов II класса опасности (нефтебаза ОАО «Арскнефтепродукт», АБЗ ООО «Монолит») и кладбищ, 
· жилые территории, расположенные в 50-метровой санитарно-защитной зоне железной дороги (с учетом проведения мероприятий по сокращению размера санитарно-защитной зоны со 100 м до 50 согласно требованиям ОСН 3.02.01-97 и СП 42.13330.2011);

· застройка, расположенная в пределах береговых полос поверхностных водных объектов.

Согласно письма Роспотребнадзора Российской Федерации №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению санитарно-защитной зоны от границ сибиреязвенных скотомогильников или биотермических ям до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем возможно после проведения комплекса мероприятий, исключающих возможность распространения инфекции сибирской язвы, и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Принятие решения по переносу несибиреязвенных скотомогильников возможно Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Татарстан.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Существующая жилая застройка, расположенная в санитарно-защитных зонах объектов, может быть сохранена только при условии проведения комплекса мероприятий по обоснованию снижения размеров санитарно-защитных зон. Эти меры включают оптимизацию и техническую реконструкцию сельскохозяйственных предприятий, перенос либо благоустройство территорий скотомогильников.

Основными направлениями оптимизации производства являются:

· уменьшение мощности и связанное с этим изменение класса опасности;

· внедрение эффективных очистных сооружений;

· сокращение территории объекта.

В зонах минимально-допустимых расстояний магистральных газопроводов, оказываются жилые территории г. Арск. По результатам рассмотрения данного вопроса в судебном порядке для земельных участков с кадастровыми номерами 16:09:010101:667, 16:09:010101:694, 16:09:010101:332, 16:09:010101:386, 16:09:010101:668, 16:09:010101:749 принято решение об устранении нарушений зоны минимально-допустимых расстояний магистрального газопровода, допущенных при возведении объектов недвижимости, путем сноса жилых домов. В связи с отсутствием принятых решений по другим земельным участкам, аналогичным образом расположенным  в зонах минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов, генеральным планом предлагается организация зон с особыми условиями использований территорий. Для решения вопроса предлагается два варианта:
1. Приведение территорий в соответствие требованиям СП 36.13330.2012 в части организации и соблюдения зон минимально-допустимых расстояний;

2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение зон минимально-допустимых расстояний, путем получения специальных технических условий
В период до проведения природоохранных мероприятий генеральным планом поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

· добровольное экологическое страхование населения;

· социально-экономические и жилищные компенсации;

· медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

· медико-экологическую реабилитацию детского населения;

· наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

5.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

· правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

· максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

· приведение автотранспортных средств в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

· оптимизация производства на промышленных и сельскохозяйственных объектах с целью сокращения их санитарно-защитных зон до границ жилой застройки (таблица 28);

· внедрение на предприятиях (в первую очередь, на АБЗ ООО «Монолит», нефтебазе ОАО «Арскнефтепродукт») наилучших современных инновационных технологий, позволяющих сократить выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн;

· проведение мероприятий по экономии топлива, являющихся одновременно мероприятиями по снижению выбросов оксидов серы, оксидов азота и оксидов углерода – внедрение экономичных методов сжигания; снижение потерь тепла; улучшение организации и системы учета расхода топлива;

· периодическое очищение территории предприятий от пыли и грязи и ежедневное поливание водой;

· правильную организацию эксплуатации ГОУ;

· выполнение мероприятий по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами ПДВ;

· внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива; 

· оптимизацию транспортной системы и улучшение качества дорожного покрытия в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Организационно-административные мероприятия включают:

· проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

· организацию санитарно-защитных зон в размере 50-100 м для проектируемых коммунально-складских и производственных объектов;
· проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения хозяйственных складов, расположенных по улицам Вокзальная, Исхаки, Банковская, Бурганова, Первомайска и др. (см. таблицу 28);
· корректировку проектов санитарно-защитных зон АЗС № 221, 161 ОАО «Арскнефтепродукт», ООО «Строй Сервис» и др. (см. таблицу 28);
· разработку на предприятиях проектной экологической документации, направленной на обоснование уменьшения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований;

· разработку проектов окончательных (утвержденных) санитарно-защитных зон для объектов, имеющих расчетные санитарно-защитные зоны;

· для автозаправочных станций следует предусмотреть: применение усовершенствованного оборудования, измерительных приборов, емкостей и резервуаров, покрытия которых отвечают современным требованиям экологической и противопожарной безопасности; оборудование резервуаров станций и топливораздаточных колонок системами (установками) улавливания, рекуперации паров бензина; организацию сбора поверхностных и ливневых сточных вод и их очистки на современных очистных сооружениях, позволяющих достичь высокой степени очистки; благоустройство территории, организацию санитарно-защитной зоны и рекультивацию земель; предотвращение загрязнения почвенного покрова; организацию оперативного контроля и получение информации о качестве поступающих и реализуемых нефтепродуктов;

· мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. вблизи АБЗ ООО «Монолит», нефтебазе ОАО «Арскнефтепродукт»), в зоне воздействия автомагистралей, а также в жилых и рекреационных зонах.
Проведение мероприятий по охране воздушного муниципального образования «г. Арск» будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях. 
5.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом  предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

· обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

· реконструкцию водопроводных сетей населенных пунктов;

· обеспечение населенных пунктов сельского поселения централизованным водоснабжением;

· доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

· корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

· ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

· проработку вопроса комплексного водоотведения для всей территории города в соответствии с требованиями действующего законодательства, с доведением очистки сточных вод до установленных нормативов, и исключением сброса неочищенных сточных вод в реки поселения;

· первоочередное канализование объектов, расположенных в водоохранных зонах водных объектов и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
· мероприятия по планировке и строительству производственной и ливневой канализации с установкой очистных сооружений на существующих и проектируемых промышленных объектах с очисткой сточных вод до установленных нормативов;
· оснащение локальными очистными сооружениями проектируемых сетей хозяйственно-бытовой канализации;

· поддержание эффективности работы БОС на уровне проектных требований, своевременная чистка аэротенков, отстойников, иловых карт;

· строительство локальных очистных сооружений для центральной районной больницы;

· проведение мероприятий по выявлению и проведению тампонажа бездействующих скважин;

· приобретение плавильной установки снега (размещение площадки и плавильной установки предлагается за пределами муниципального образования «г. Арск» в районе полигона твердых коммунальных отходов);

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

· инвентаризация всех водопользователей города;

· закрытие части кладбища н.п. Арск, Большие Верези, Тюбяк Чекурча, расположенных в границах водоохранной зон поверхностных водных объектов;
· оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод;

· запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных;

· организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

· организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

· проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

· обследование и благоустройство родников;

· внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

· организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

· установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17;

· закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

· соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

· обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

· рациональное использование, восстановление водных объектов;

· осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

5.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории муниципального образования предлагается:

· проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

· рекультивация недействующих сельскохозяйственных ферм, расположенных вблизи населенных пунктов Большие Верези и Тюбяк-Чекурча;
· проведение комплекса гидрогеологических исследований для уточнения ареалов распространения процесса подтопления с последующим применением дренажных систем на защищаемых территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку;

· проведение комплекса мероприятий по предотвращению подтопления и затопления, в зависимости от функционального назначения, природных, техногенных и иных условий территорий, подверженных данным процессам;
· проведение предупредительных мероприятий от затопления и подтопления (организация поверхностного стока, тщательное выполнение работ по строительству водонесущих коммуникаций и правильную их эксплуатацию с целью предотвращения постоянных и аварийных утечек и т.д.);

· мероприятия  по защите территорий от карстовых процессов;
· проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

· соблюдение приовражной полосы отчуждения;

· рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства;

· при проектировании малоэтажной застройки необходимо обследование почвенного покрова на наличие химических загрязняющих и радиоактивных веществ с последующей дезактивацией, реабилитацией, а также выводом на консервацию с проведением работ по лесовосстановлению.
В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

Организационно-административные мероприятия предусматривают:

· инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;
· внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов;

· применение биологических средств защиты растений;

· осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;
· охрану земельных ресурсов при строительстве магистральных трубопроводов;

· при проектировании малоэтажной застройки необходимо обследование почвенного покрова на наличие химических загрязняющих и радиоактивных веществ с последующей дезактивацией, реабилитацией, а также выводом на консервацию с проведением работ по лесовосстановлению.
Детальная характеристика мероприятий рассмотрена в разделе «Инженерное благоустройство территорий».

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории.

Инженерные изыскания (в том числе инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия в том числе и экологическим требованиям.

5.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

В целях снижения загрязненности территории муниципального образования «г. Арск» твердыми коммунальным отходами предлагается проведение организационно-административных мероприятий, включающих:

· обеспечение населенных пунктов и садоводческих товариществ муниципального образования в полной мере контейнерными площадками;

· вывоз твердых коммунальных отходов на проектируемый полигон ТКО г. Арска в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Арского муниципального района;

· организацию селективного сбора твердых коммунальных отходов;

· организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп).

В соответствии со Схемой территориального планирования Арского муниципального района (утв. решением Арского районного Совета от 14.12.2012 № 178) в области обращения с отходами животноводства предлагается организация вывоза животноводческих отходов от фермы КРС на проектируемое навозохранилище вблизи н.п. Качелино. Также необходимо:

· дополнительное оснащение фермы биогазовыми установками для утилизации животноводческих отходов;

· внедрение передовых технологий по переработке навоза в гигиенически и экологически чистое удобрение и/или топливо без оказания вредного воздействия на окружающую среду, при этом исключить вывоз необработанного навоза на поля. 

До организации вывоза отходов на проектируемое навозохранилище необходимо устройство временных мест накопления навоза, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.
В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

· внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;

· утверждение расчетной санитарно-защитной зоны биотермической ямы № 3;

· проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) биотермической ямы №40  (подробнее см раздел 2.4);

· проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников №66, №67 (подробнее см раздел 2.4);

· организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильника;

· при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В связи с размещением жилых территорий населенных пунктов в санитарно-защитных зонах кладбищ предлагается перефункционирование данных территорий по мере их физического износа.
5.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями местного значения по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

В целях защиты населения от негативного акустического воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автомобильных дорог, проходящих по жилым территориям населенных пунктов «Казань–Малмыж», «Подъезд к Арску с южной стороны», Арск–Большая Атня», «Арск–Тюлячи», «Тюбяк-Чекурча – Янга Сала», «Казань-Малмыж» - Купербаш», «Арск–Сиза», «Сарай Чекурча – Кер Хайван».
Основными мероприятиями местного значения, позволяющими защитить жилую застройку от негативного шумового воздействия, являются:

· устройство акустических экранов;

· создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

· использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

· звукоизоляция окон.

Проведение аналогичных мероприятий требуется для жилых территорий г. Арск, с. Тюбяк-Чекурча, д. Васильево Бужа, через которые проходит железная дорога, что позволит сократить размер ее санитарно-защитной зоны до 50 м. Производственные и жилые территории, которые окажутся в пределах 50-метровой санитарно-защитной зоны, подлежат перефункционированию по мере физического износа.
С учетом сложившейся ситуации и нормативных требований предусмотрены следующие мероприятия местного значения по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

· проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи жилой застройки;

· разработка проектов санитарно-защитных зон от источников электромагнитного радиочастотного диапазона;

· организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач. 

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства. 
5.7. Формирование системы природно-экологического каркаса территории

На территории муниципального образования «г. Арск» предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается благоустройство озелененных территорий, прилегающих к границам населенных пунктов, которые способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. 

Генеральным планом предлагается организация озеленения специального назначения в санитарно-защитных зонах производственных и иных объектов общей площадью 365 га. Также предусмотрено перефункционирование недействующих ферм КРС, расположенных вблизи с. Большие Верези и Купербаш с последующей организацией озеленения специального назначения.
На территории города Арск дополнительно предлагается организация озеленения общего пользования на площади 21,5 га. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в г. Арск на 2035 г. составит 15,5 м2 на одного жителя.
Функцию озелененных территорий общего пользования сельских населенных пунктов будут выполнять природные территории, расположенные в границах населенных пунктов, а также на прилегающих территориях.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению. 
5.8. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий

В целях защиты памятника природы регионального значения «р. Казанка» и резервного земельного участка, планируемого под особо охраняемые природные территории «Пойма реки Кисмесь» от негативного антропогенного воздействия необходимо дополнительно к мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод предлагается:

· соблюдение режима охраны и защита биологического разнообразия особо охраняемых природных территорий;

· внесение сведений о границах особо охраняемых природных территорий в государственный кадастр недвижимости;
· перевод резервного земельного участка, планируемого под особо охраняемые природные территории «Пойма реки Кисмесь»;

· организация особо охраняемых природных территорий местного значения.
5.9. Мероприятия по охране животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

· выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

· установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

· устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

· расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий.

Список использованной литературы

1. Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г.

2. Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

3. Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

4. Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2013 году: - Казань, 2014 г.

5. Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2009 г.;

6. Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

7. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

8. Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосоставительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

Фондовые материалы

9. Схема территориального планирования Арского муниципального района Республики Татарстан (утв. решением Арского районного Совета от 14.12.2012 № 178)

10. Генеральный план г. Арск Татарской АССР: Пояснительная записка/ К.: ПИ “Татаргражданпроект”, 1977.

11. Генеральный план г. Арск Республики Татарстан (утв. решением Совета города Арск Республики Татарстан от 29 декабря 2009  № 449)

Список нормативной документации

12. Водный кодекс Российской Федерации  от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.04.2006) 

13. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2006) 

14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001)

15. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.11.2006) 

16. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) 

17. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (принят ГД ФС РФ 15.02.1995) 

18. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (принят ГД ФС РФ 12.03.1999)
19. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (принят ГД ФС РФ 22.03.1995)

20. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (принят ГД ФС РФ 08.12.1995)

21. Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.03.1998 № 360)

22. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469

23. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2014 г. №74)

24. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10)
25. СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2014 г. № 60/пр)

26. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. № 820)

27. СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (утв. Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 г. № 108/ГС)
28. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. №274)

29. СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.05.2010 г. № 56)
30. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 19.09.1985 г. № 154)

31. Порядок использования земель в охранных зонах трубопроводов (утв. Постановлением КМ РТ от 20.08.2007 г.)

32. Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.)
33. Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160)
34. Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17)
PAGE  
89

_1549186074.pdf





_1549185956.pdf





